| ФОРМИРУЯ ТЕРРИТОРИЮ, ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ |  |
| --- | --- |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДГОРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УРУПСКОГО РАЙОНА КЧР |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |

г. Ставрополь, 2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕОВЕРСУМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕДГОРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УРУПСКОГО РАЙОНА КЧР

ТОМ 2.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Директор | М.В. Черномуров |
| --- | --- |

г. Ставрополь, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I	5

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	6

1.1. Общие сведения о территории муниципального образования	6

1.2.	Экономико-географическое положение муниципального образования	8

1.3.	Границы планируемого муниципального образования и населенных пунктов, входящих в его состав	12

1.4.	Историко-градостроительная справка	12

1.5.	Официальные символы	14

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	16

2.1. Геологические и геоморфологические особенности территории	16

2.2. Климатические и агроклиматические условия территории	19

2.3. Гидрологические условия территории	22

2.4. Инженерно-геологические условия территории	22

2.5. Почвы территории	24

2.6. Растительный и животный мир территории муниципального образования	26

2.7. Характеристика современного землепользования	27

2.8. Минерально-сырьевые ресурсы	28

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	30

3.1. Положение муниципального образования в системе расселения Урупского района и Карачаево-Черкесской Республики	30

3.2.	Межселенное культурно-бытовое обслуживание	32

3.3. Сведения о планах (стратегиях) и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	34

3.4. Сведения о документах территориального планирования вышестоящего уровня	34

3.5 Документация по планировке территории, разработанная и утвержденная применительно к территории поселения	35

РАЗДЕЛ 4. НАСЕЛЕНИЕ	37

4.1	Динамика численности населения	38

4.2	Демографические и миграционные процессы	38

4.3	Этнический состав населения	39

4.4. Прогноз численности населения	39

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.	41

5.1. Образование	41

5.2. Здравоохранение	42

5.3. Учреждения культуры	43

5.4. Физическая культура и спорт	44

5.5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания	45

РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ	47

6.1. Анализ состояния и перспектив развития экономики поселения	47

РАЗДЕЛ 7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	48

7.1. Анализ состояния и перспектив развития транспортной инфраструктуры поселения	48

РАЗДЕЛ 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	48

8.1. Анализ состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры поселения	48

РАЗДЕЛ 9. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	51

9.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	51

9.2. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	52

РАЗДЕЛ 10. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ЛЕСНОЙ ФОНД. ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	54

10.1. Общий анализ экологического состояния и особенностей территории	54

10.2. Твердые коммунальные отходы	55

10.3. Захоронение биологических отходов	61

10.4. Оценка размещения и использования коммунальных объектов специального пользования	62

10.5. Особо охраняемые природные территории	63

10.6. Лесной фонд	65

10.7. Водные объекты общего пользования	66

10.7.1. Охрана водных объектов	67

ГЛАВА II	68

РАЗДЕЛ 11. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	69

11.1. Санитарно-защитные зоны	70

11.2. Зоны охраны объектов культурного наследия	71

11.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	72

11.4. Зоны затопления и подтопления	74

11.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	75

11.6. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	76

11.7. Охранные зоны объектов специального пользования	78

РАЗДЕЛ 12. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	80

12.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	83

12.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	84

12.3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения	86

РАЗДЕЛ 13. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СУЩЕСТВУЮЩАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	88

13.1. Планировочная организация территории	88

13.2. Функциональное зонирование территории	89

13.3. Жилищный фонд	92

РАЗДЕЛ 14. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	94

Приложение 1	96

# ГЛАВА I

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДГОРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## 1.1. Общие сведения о территории муниципального образования

Муниципальное образование Предгорненское сельское поселение Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (далее по тексту – сельское поселение, муниципальное образование, поселение) образовано в современном виде в соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики от 25 октября 2004 года № 30-РЗ «О местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике». Территория поселения входит в состав Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

Согласно Закону Карачаево-Черкесской Республики от 24 февраля 2004 г. № 84-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Карачаево-Черкесской Республики» – на территории планируемого муниципального образования располагается четыре сельских населенных пункта:

- село Предгорное, являющееся административным центром поселения;

- хутор Ершов;

- хутор Первомайский;

- село Подскальное.

Указанный административный центр является местом нахождения представительных органов сельского поселения – Совета Предгорненского сельского поселения.

Рисунок. 1.1.1 Космический снимок с. Предгорное

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Урупского района КЧР и граничит:

На севере – с территорией Лабинского района Краснодарского края.

На западе – с территорией Мостовского района Краснодарского края.

На востоке – с территорией Преградненского сельского поселения Урупского района.

На юге – с территорией Курджиновского сельского поселения Урупского района.

Рисунок 1.1.2 Административно-территориальное деление Урупского района КЧР

Предгорненское сельское поселение имеет 4 пограничных поселений, учитывая данное обстоятельство, а также внешний характер расположения муниципального образования – в перспективе могут возникнуть благоприятные условия для развития экономических и транзитных связей и оказать непосредственное влияние на уровень социально-экономического развития планируемого муниципального образования.

  - Экономико-географическое положение муниципального образования

Экономико-географическое положение (ЭГП) – это отношение объекта к вне его лежащим объектам, имеющим то или иное экономическое значение, – все равно, будут ли эти объекты природного порядка или созданные в процессе истории (по Н.Н. Баранскому). Другими словами, ЭГП – положение в экономическом пространстве, которое определяется по отношению и к природным элементам окружающей среды, и к созданным человеком элементам искусственной среды, и к размещению самого населения.

Планируемое Предгорненское сельское поселение находится в западной части Северо-Кавказского географического региона в предгорной полосе, Большая Лаба Относительно административно-территориального деления субъекта – поселение располагается в западной части Карачаево-Черкесской Республики, в северо-западной части Урупского района.

Основной вид полезных ископаемых на территории муниципального образования – общераспространенные строительными полезными ископаемыми (известняк, сырье цементное).

По данным Администрации общая площадь в административных границах муниципального образования Предгорненское сельское поселение составляет 148,9 км2, что составляет 5,4 % от площади всего Урупского района. Общая численность населения планируемого муниципального образования на начало 2022 года составляла 779 человек или 3,2 % от всего населения Урупского района. Плотность населения – 5,2 чел./км2.

При этом, муниципальное образование находится на значительном удалении от городов Карачаево-Черкесской Республики (табл. 1.2.1).

Таблица 1.2.1

Расстояние от административного центра поселения до крупных центров Карачаево-Черкесской Республики

| № п/п | Город | Расстояние, км | Временная доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Черкесск | 140 | 2 ч 40 мин |
| 2 | г. Карачаевск | 110 | 2 ч 9 мин |
| 3 | г. Усть-Джегута | 120 | 2 ч 17 мин |
| 4 | Теберда | 150 | 2 ч 42 мин |

Ближайшим городским поселением является город Карачаевск. От административного центра Урупского района ст. Преградная центральный населенный пункт поселения с. Предгорное располагается в 22 км; от административного центра КЧР г. Черкесск - в 140 км.

Рисунок 1.2.1. Положение Предгорненского сельского поселения в системе административно-территориального устройства Урупского района

Транспортно-географическое положение – положение города, района (региона) или страны по отношению к транспортной сети, сети транспортных узлов и потоков. Особенности положения объектов определяются характером территориального охвата (выделяют макроположение, мезоположение и микроположение).

Относительно ведущих транспортных магистралей Карачаево-Черкесской Республики положение планируемого Предгорненского сельского поселения можно охарактеризовать транзитное. Находится в пределах планировочной оси первого порядка Черкесск – Карачаевск – Зеленчукская – Предгорное.

Макроположение Предгорненское сельское поселение можно охарактеризовать как относительно выгодное: территория муниципального образования располагается в относительной близости к транспортной оси Черкесск – Майкоп.

Ближайшей к Предгорненскому сельскому поселению железнодорожной станцией является станция «Черкесск» Северо-Кавказской железной дороги. Ближайшим аэропортом является международный аэропорт «Минеральные Воды» (г. Минеральные Воды).

Рисунок 1.2.2. Положение Урупского района в планировочной структуре Карачаево-Черкесской Республики

Мезоположение планируемого поселения также характеризуется как окраинное; так, сообщение с районным центром ст. Преградная, г. Черкесск и другими муниципальными образованиями КЧР осуществляется с помощью автомобильной дороги регионального значения (Подскальное – Преградная - Черкесск). Указанная автомобильная дорога проходит через центральные части указанных населенных пунктов.

Микроположение Предгорненского сельского поселения – относительно выгодное. На внутрирайонном уровне связь с районным центром у 1 сельского поселения осуществляется по автодороге регионального значения «Подскальное – Преградная». В пределах ближайшего ареала (часовая транспортная доступность) располагается районный центр – станица Преградная.

Проектами СТП КЧР, СТП Урупского района, Стратегия социально-экономического развития КЧР до 2025 г. предусматривается реализация ряда экономических, инфраструктурных проектов на территории Урупского района, в случае реализации которых у планируемого поселения усилится транзитный потенциал.

Промышленно-географическое положение – положение территории относительно источников энергии, источников основных видов промышленного сырья, промышленных центров.

Планируемое поселение расположено в зоне влияния промышленных центров КЧР. Ближайшим промышленным центром является поселок городского типа Медногорский, в котором расположен горно-обогатительный комбинат. Ближайшими к поселению месторождениями полезных ископаемых является Урупское месторождение медноколчедановых руд.

Аграрно-географическое положение – положение в системе сельского хозяйства, относительно районов производства сельскохозяйственного сырья; – относительно районов производства продуктов питания.

Территория муниципального образования располагается в горной части региона, который также включает Карачаевский и Малокарачаевский районы Республики.

Ведущие отрасли растениеводства — производство зерновых, кормовых культур, овощеводство. Преобладают картофель, бахчевые культуры.

Главные отрасли животноводства — разведение крупного рогатого скота молочно-мясного направления, выращивание мелкого рогатого скота.

Территория муниципального образования обладает перспективами развития аграрного сектора экономики, связанными в первую очередь с восстановлением хозяйственного комплекса поселения (МТФ, СТФ, хранилищ кормов, складов и др.), интенсификацией использования с/х угодий, увеличением поголовья и товарности с/х животных.

Относительно центров производства продуктов питания в КЧР положение планируемого поселения можно охарактеризовать как периферийное. Общей проблемой агропромышленного комплекса является незавершенность производственных процессов – АПК района включает только одну сферу – сельское хозяйство и наименее развитую сферу переработки сельскохозяйственного сырья, при фактическом отсутствии инфраструктурного блока и сферы обеспечивающей сельское хозяйство средствами производства и материальными ресурсами.

Ближайшими центрами переработки сельскохозяйственного сырья являются города Черкесск, Карачаевск.

Демо-географическое положение – положение территории относительно концентрации населения, трудовых ресурсов и научно-технических кадров.

Общая численность населения Предгорненского СП на 1 января 2022 года составляла 779 человек (3,2 % от общей численности населения всего района). Поселение занимает 6 место по численности населения среди всех муниципальных образований Урупского района.

Демографическая ситуация до начала 2012 г. характеризовалась незначительным сокращением численности за счет отрицательного баланса в миграционных процессах. С 2012 г. наметились тенденции к стабилизации численности населения, с 2016 г. численность населения снова стала сокращаться, вплоть до 2022 г. Ближайшим крупным центром концентрации трудовых ресурсов и научно-технических кадров являются города Черкесск, Карачаевск. Несмотря на периферийное положение муниципального образования относительно концентрации научно-технических кадров, учитывая специализацию экономики поселения и высокую безработицу, в муниципальном образовании дефицита указанных кадров не предвидится.

Рекреационно-географическое положение – положение территории относительно основных туристических объектов, туристических центров и туристической инфраструктуры.

Положение Урупского сельского поселения относительно сложившихся и формирующихся рекреационных центров Карачаево-Черкесской Республики характеризуется как полупериферийное. На территории Зеленчукского и Урупского районов КЧР реализуется проект по созданию на территории региона ВТРК «Архыз». Ближайшие рекреационные центры и объекты – государственные заказники («Черемуховский», «Дамхурц», «Лабинский»).

  - Границы планируемого муниципального образования и населенных пунктов, входящих в его состав

Определение современных границ муниципального образования и населенных пунктов, осуществлялось в соответствии с:

– Законом Карачаево-Черкесской Республики № 42-РЗ от 07 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований на территории Урупского района и наделении их соответствующим статусом»;

– Материалами проекта «Схема территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики» (утверждена Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 01.06.2022 № 160);

Материалами проекта «Схема территориального планирования Урупского района Карачаево-Черкесской Республики» (Утверждена Постановлением Совета Урупского района КЧР от 26.12.2012 г. № 44);

– Генеральным планом Предгорненского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики;

с учетом материалов публичной кадастровой карты путем их уточнения по сложившейся застройке.

Настоящий генеральный план подготовлен в законодательно установленных границах Предгорненского сельского поселения.

  - Историко-градостроительная справка

Урупский район. Декретом ВЦИК от 12.01.1922г. образована объединенная Карачаево-Черкесская автономная область.

На основании постановления ВЦИК от 26.04.1926 года и постановления президиума Северо-Кавказского крайисполкома от 01.06.1926 года Карачаево-Черкесская автономная область упразднена. Ее территория разделена на самостоятельные: Карачаевскую автономную область и Черкесский национальный округ с прямым подчинением Северо-Кавказскому крайисполкому. В дополнение к постановлению ВЦИК от 26.04.1926 года издано постановление ВЦИК от 24.01.1927 «О распределении территории КЧАО», в котором один из населенных пунктов - совхоз «Уруп» передан в состав Отрадненского района Армавирского округа.

Первыми населёнными пунктами нынешнего Урупского района, вошедшими в Карачаево-Черкесскую автономную область являлись:

•	совхоз «Уруп» с 1923 года по 1925 год входил в Благодарненский сельсовет Баталпашинского округа Карачаево-Черкесской автономной области;

•	ст. Пантелеймоновская с января 1922г. входила в Хумаринский округ КЧАО.

В 1923 году образован Пантелеймоновский сельский совет Хумаринского округа КЧАО.

Постановлением президиума Северо-Кавказского крайисполкома от 5 июня 1925 года образован Зеленчукский округ КЧАО. В его состав с 23 марта 1925 года по 26 апреля 1926 года входил и Пантелеймоновский сельсовет.

При разделе Карачаево-Черкесской автономной области на Карачаевскую автономную область и Черкесский национальный округ, Декретом ВЦИК от 26 апреля 1926 года и постановлением Президиума Северо-Кавказского крайисполкома от 1-го июня 1926 года Зеленчукский округ передан в состав Армавирского округа.

Постановлением административной комиссии при Президиуме ВЦИК от 5-го ноября 1926 года с.Пантелеймоновское Хумаринского округа передан также в Армавирский округ.

На основании постановления Административной комиссии Президиума ВЦИК от 19 сентября 1932 года и во изменение постановления ВЦИК от 20 ноября 1931 года Пантелеймоновский сельсовет из Черкесской автономной области передан в состав Карачаевской автономной области, а именно в Зеленчукский район этой области.

На основании постановления Президиума ВЦИК от 20-го июля 1935 года станица Преградная из Удобненского района Азово-Черноморского края передана в состав Карачаевской автономной области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 сентября 1938 года образован Преградненский район Карачаевской автономной области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 января 1939 года Пантелеймоновский сельсовет передан во вновь образованный Преградненский район Карачаевской автономной области.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 января 1939 года в районе образованы Кизильчукский и Урупский сельсоветы.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 января 1939 года утвержден состав Преградненского района, в который вошли: Азиатский, Загеданский, Пантелеймоновский, Преградненский, Рожкауский сельсоветы, выделенные из Карачаевского облисполкома, а также Пантелеймоновский сельсовет, переданный из Зеленчукского района.

Постановлением Совета народных комисаров СССР от 6 ноября 1943 года территория Карачаевской автономной области распределена следующим образом: часть территории Преградненского района передана в административное подчинение Краснодарского края, станица Преградная, населенные пункты - Круглый, Ново-Урупский, Пантелеймоновское, Щелканка, Бахмут, Кизильчук, а также Архызские горные летние пастбища - включены в состав Кировского района Черкесской автономной области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года Черкесская автономная область преобразована в Карачаево-Черкесскую автономную область.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1957 года утвержден следующий состав области: город Черкесск и районы: Адыге-Хабльский, Зеленчукский, Клухорский, Малокарачаевский, Преградненский, Усть-Джегутинский.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 1960 года Курджиновский сельский Совет из Псебайского района Краснодарского края передан в состав Преградненского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года в Карачаево-Черкесской автономной области образованы следующие сельские и промышленные районы: Адыге-Хабльский, Зеленчукский, Карачаевский, Малокарачаевский, Прикубанский, Хабезский, и Урупский промышленный район.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года в составе Карачаево-Черкесской автономной области образован Урупский район с центром в ст. Преградной, Урупский промышленный район упразднен.

На основании закона РСФСР № 932 от 03.07.1991 года Карачаево-Черкесская автономная область преобразована в КЧССР.

На основании закона Российской Федерации № 4061-1 от 09.12.1992 года из названия КЧССР исключить слова «Советская Социалистическая», таким образом, КЧССР преобразована в Карачаево-Черкесскую Республику.

Соответственно, Урупский район вошел в состав Карачаево-Черкесской Республики.

С января 2006 года Урупский район именуется «Урупский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации».

  - Официальные символы

Официальные символы сельского поселения отсутствуют.

Выводы:

- Экономико-географическое положение поселения относительно выгодное. Муниципальное образование расположено в северо-западной части Урупского района КЧР и граничит:

На севере – с территорией Лабинского района Краснодарского края.

На западе – с территорией Мостовского района Краснодарского края.

На востоке – с территорией Преградненского сельского поселения Урупского района.

На юге – с территорией Курджиновского сельского поселения Урупского района.

- Планируемое Предгорненское сельское поселение находится в западной части Северо-Кавказского географического региона в предгорной полосе, Большая Лаба Относительно административно-территориального деления субъекта – поселение располагается в западной части Карачаево-Черкесской Республики, в северо-западной части Урупского района.

- Основной вид полезных ископаемых на территории муниципального образования – общераспространенные строительными полезными ископаемыми (известняк, сырье цементное).

- Относительно ведущих транспортных магистралей Карачаево-Черкесской Республики положение планируемого Предгорненского сельского поселения можно охарактеризовать транзитное. Находится в пределах планировочной оси первого порядка Черкесск – Карачаевск – Зеленчукская – Предгорное. Ближайшей к Предгорненскому сельскому поселению железнодорожной станцией является станция «Черкесск» Северо-Кавказской железной дороги. Ближайшим аэропортом является международный аэропорт «Минеральные Воды» (г. Минеральные Воды).

# РАЗДЕЛ 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

2.1. Геологические и геоморфологические особенности территории

Территория Урупского района расположена  в горной части  КЧР на Северном  склоне Большого Кавказского хребта и характеризуется  глубокими и сложными  расчленениями поверхности. Горные хребты, располагаются поперечными долинами реки Лаба, Уруп, Кяфарь. Долины этих рек относятся к оформленному типу. Разнообразие  форм рельефа, большие колебания  высот между хребтами и речными долинами,  большая крутизна и протяженность склонов различных экспозиций определяет сложный почвенный покров. Направленность образования почв сказывается на развитии процессов эрозии и характере сельскохозяйственного использования земель. В силу значительной  расчлененности рельефа и наличия крутизны склонов применение механизации возможно только на выполненных террасах, склонах и долинах крупных рек.

Геологическое строение рассматриваемой территории представлено нижним отделом юры и выходами девона. Нижний комплекс юры – преимущественно терригенные  толщи ранне-среднеюрского возраста, накапливавшиеся в условиях гумидного климата.

В ранне – и среднеюрскую эпохи территория республики входила в две крупные палеоструктуры – Скифскую плиту и геосинклиналь Большого  Кавказа, заложенные на  южной окраине Восточно-Европейской платформы. На южной окраине Скифской плиты располагался Лабино-Малкинский прогиб, в котором накопились мелководные, в том  числе континентальные (угленосные) толщи небольшой мощности.

Территория республики охватывает часть западной и всю центральную подзоны Лабино-Малкинской зоны. В западной подзоне (к западу от р. Уруп)  выделяются  бугунжинская и чубинская свиты, в центральной – хумаринская, себельдинская, шоанская, муздухская, жигиатская и джангурская. В Архыз-Гузерипльской зоне развиты хумаринская,  чубинская, баговская и тубинская свиты. Нижний отдел сложен: аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты, туфы, прослои каменных углей (до 3000 м). Девонские отложения в пределах Карачаево-Черкесии известны в трех тектонических зонах (с севера на юг): Хасаутской, Передового и Главного хребтов. Состав и мощность девонских толщ имеют в разных зонах заметные различия. Наиболее мощный, полный и хорошо фаунистически охарактеризованный разрез развит в зоне Передового хребта. В его составе четыре литологических толщи, или свиты: сланцевую, вулканогенную, грубообломочную и карбонатно-терригенную Вулканогенная формация известна под названиями кызылкольской, даутской и сосновской свит. В ней преобладают лавы базальтового и риолитового состава, присутстуют горизонты туфов, туфобрекчий  и  кремнистых пород. Наибольшей мощности (до 1200 м) базальты достигают в районе Худесского (Кызылкольского) медноколчеданного месторождения, где часть из них обладает шаровой и реже – трубчатой отдельностью.

Состав и мощность девонских толщ имеют в разных зонах заметные различия. Наиболее мощный, полный и хорошо фаунистически охарактеризованный разрез развит в зоне Передового хребта. В его составе четыре литологических толщи, или свиты: сланцевую, вулканогенную, грубообломочную и карбонатно-терригенную Вулканогенная формация известна под названиями кызылкольской, даутской и сосновской свит. В ней преобладают лавы базальтового и риолитового состава, присутстуют горизонты туфов, туфобрекчий  и  кремнистых пород. Наибольшей мощности (до 1200 м) базальты достигают в районе Худесского (Кызылкольского) медноколчеданного месторождения, где часть из них обладает шаровой и реже - трубчатой отдельностью.

Рис. 2.1.1 Геологическая карта КЧР

Рис. 2.1.2 Карта морфоструктурных элементов КЧР

## 2.2. Климатические и агроклиматические условия территории

Предгорненское сельское поселение расположено в умеренном поясе Атлантико-Континентальной степной и Северо-Кавказской горной областей, граница между которыми проходит на высоте 700-800 м. Климат на территории – континентальный и высокогорный (по высотным поясам). Средняя температура января от -5°С на севере до -10°С на юге (в высокогорье); июля, соответственно, +21°С и +8°С. В предгорьях зимой температура воздуха колеблется от 0°С до -10°С градусов, летом - от +18°С до +25°С градусов. В горных районах значительно холоднее. Вегетационный период на севере – 182 дня, на юге (в горных районах) – 50-75 дней. Годовая сумма осадков от 550 мм в год на равнине до 2500 мм в горах.

Основным фактором, определяющим климатические особенности территории, является рельеф, характеризующийся сложной системой разновысотных хребтов и котловин, широким диапазоном абсолютных и относительных высот. В этих условиях происходит существенное изменение радиационного режима, а хребты Большого Кавказа видоизменяют циркуляцию воздушных масс и создают мезоклиматические различия.

В целом климат рассматриваемой территории формируется под воздействием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Соседство Черного и Каспийского морей, практически не замерзающих круглый год, оказывает существенное влияние на климат. Система хребтов Большого Кавказа, расположенных под углом один к другому, долины и межгорные котловины создают сложную циркуляцию воздушных масс внутри горной системы. Присутствие на Главном хребте и его отрогах современного оледенения и постоянного снежного покрова также оказывает влияние на климат, особенно на высотах свыше 1500-2000 м.

Территория получает довольно большое количество солнечного тепла. Это приводит к тому, что подстилающая поверхность летом сильно прогревается, а зимой не успевает значительно охладиться. В горных и высокогорных районах на приход-расход радиации оказывает большое влияние угол наклона горных склонов и их экспозиция по отношению к лучам солнца. Приход-расход солнечной радиации  в значительной степени зависит от условий солнечного сияния, продолжительность которого изменяется от 1866 часов в котловинах до 1968-2240 часов в высокогорной зоне.

В течение года максимум солнечного сияния приходится на летние месяцы, а минимум - на зимние, когда чаще наблюдается облачность.

Рассматриваемая территория характеризуется хорошим увлажнением; здесь в среднем за год на равнине выпадает 500-600 мм осадков. Сумма осадков резко возрастает с увеличением абсолютных высот до 2600-2800м. Выше их количество уменьшается, что связано с содержанием влаги в воздухе и положением уровня конденсации. В горной и высокогорной зонах объем выпадающих атмосферных осадков в районе Главного Кавказского хребта на высоте около 2000 м достигает 1775 мм, на высоте 2500 м – 2600 мм. Особенно большое влияние на распределение осадков оказывает Передовой хребет, за которым расположена зона так называемой «дождевой тени». На количество осадков оказывают влияние и возвышенные участки, находящиеся в орографической «тени» Передового хребта; здесь выпадает всего 626-748 мм осадков, в районе Главного Кавказского хребта на такой же высоте – 11775-2600 мм.

Максимум атмосферных осадков (до 100-195 мм в месяц) приходится на весенне-летний период (май-август), когда выпадает почти повсеместно 60-70% от их годовой суммы. Летний максимум связан с преобладанием в это время западных ветров, приносящих влажные атлантические воздушные массы. Минимум атмосферных осадков (11-88 мм в месяц) приходится на зимнее время и обусловлен перемещением континентальных умеренных и арктических воздушных масс, содержание влаги в которых незначительно.

Осадки выпадают в жидком, смешанном и твердом виде. В предгорной зоне жидкие осадки составляют 83%, твердые всего 11%. На высоте 2583 м они, соответственно, равны 55% и 29%, на высоте около 4000 м практически все атмосферные осадки выпадают в виде снега.

Рис. 2.2.1. Схема климатического районирования Урупского района

В предгорной зоне в течение всего года преобладают ветры восточных, юго-восточных и южных румбов (67%). Штилей отмечается в среднем за год 54 случая. В горной и высокогорной зонах направление ветра определяется преимущественно общей направленностью горных хребтов и долин. Поэтому в меридиональных долинах (реки превалируют ветры южных и северных направлений, а в широтных долинах  – восточных и западных румбов. На больших высотах также преобладают ветры западных направлений, причиной которых является господствующий в средней тропосфере западный перенос.

Характерной особенностью климата является длительный период предзимья, когда происходит непрестанная смена похолоданий с удерживающимся снежным покровом и оттепелей с полным сходом снега. Иногда этот процесс может наблюдаться всю зиму.

Снежный покров играет большую роль в природных процессах и оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность. Ранее всего снег появляется в высокогорной зоне: на высотах 2500-3000 м – во второй-третьей декадах сентября; на высотах 1000-1500 м – в третьей декаде октября – первой декаде ноября; в предгорной зоне – во второй декаде ноября. Сход снежного покрова начинается в конце марта в предгорных районах, в середине апреля – в горах и межгорных котловинах. В районе Главного хребта на высотах 2000-3000 м снег сходит в мае-середине июня. Отдельные снежники на высотах более 1800-2000 м могут сохраняться в течение всего лета. Число дней со снежным покровом, как правило, меняется от 68 дней на высотах 500 м до 360 дней на высотах свыше 4100 м. Толщина снега также увеличивается с ростом абсолютных высот: от 10 до 400-500 см соответственно.

Таким образом, изменения климатических условий на территории определяются увеличением высоты местности с севера на юг и почти широтно расположенной системой разновысотных хребтов.

2.3. Гидрологические условия территории

Наибольшую протяжённость в границах Урупского района имеет река Большая Лаба. Река проходит по центральной части Предгорненского СП.

Большая Лаба - правая составляющая реки Лаба (бассейн Кубани). Относится к бассейну Азовского моря. Общая протяжённость реки составляет около 140 км.

Берёт начало в ледниках горы Пшиш (3790 м) на границе c Абхазией. Принимает в себя ряд притоков. Правый приток Пхия (берёт начало на леднике горы Закын-Сырт (3097 м).

Большая Лаба – одна из самых многоводных рек республики, имеющая десятки притоков. Правые истоки ее лежат на водоразделе с р.Тыш, а левые – на Главном Кавказском хребте. Из многих притоков Большой Лабы перечислены наиболее значительные. Левый приток – р.Санчара – берет начало недалеко от Санчарского перевала, питается главным образом ледниковыми водами, а также за счет дождей и таяния снегов. Многоводным притоком Большой Лабы является р. Макера, в верховьях которой есть и ледниковые, и горные озера. Имеется также рр.Мамхурц, Дамхурц, Закан (с Имеретинкой), Большой и Малый Блыб, Рожкао, Бескесска (впадает на южной окраине с.Курджиново). Справа в Большую Лабу и у с.Пхия впадает р.Пхия, берущая начало недалеко от перевала Пхия. Вообще, правые притоки Большой Лабы не отличаются ни величиной, ни многоводностью; среди них реки Чорох, Большая Ажога, Загеданка, Шантацара, Псеменка.

Таблица 2.3.1

Характеристика реки Большая Лаба

| № | Наименование реки | Протяженность | Характеристика как притока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большая Лаба | 140 км | левый приток реки Кубань |

Левые притоки: Санчаро, Макера, Мамхурц, Дамхурц, Закан (берёт начало на ледниках Главного Кавказского хребта), Бескес.

На Большой Лабе расположены сёла и станицы: Пхия, Загедан, Дамхурц, Рожкао, Псемен, Курджиново, Ершов, Подскальное, Предгорное.

2.4. Инженерно-геологические условия территории

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, тектоническим и геологическим строением, гидрогеологией, опасными природными процессами, происходящими на его территории. Планируемая территория поселения характеризуется разнородностью инженерно-геологических условий.

По степени пригодности для градостроительного освоения земли поселения можно разделить на следующие категории:

1. Территории, благоприятные для градостроительного освоения. Экзогенные процессы не проявляются. Мероприятия по инженерной подготовке территории не требуются.

2. Территории относительно благоприятные для градостроительного освоения. Участки долин рек сложенные песчано-суглинистыми отложениями, с залеганием уровня грунтовых вод до 1-2 м, затапливаемые паводковыми водами 1% обеспеченности, требующих вертикальной планировки и иных мероприятий по ИПТ. Нижняя часть склонов, не подверженных опасным геологическим процессам.

3. Территории, не подлежащие градостроительному освоению. В данную группу входят территории поселения, на которых запрещено вести строительство каких-либо объектов в соответствии с действующим законодательством (памятники истории, культуры и археологии, рекреационно-оздоровительные территории, кладбища, скотомогильники). В соответствии с Законом РФ №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» на территориях залегания и добычи полезных ископаемых допустимы виды использования земельных участков, исключительно связанной с их эксплуатацией.

Таблица 2.4.1

Категории сложности инженерно-геологических условий

| Факторы | I (простая) | II (средней сложности) | III (сложная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Геоморфологические условия | Площадка (участок) в пределах одного геоморфологического элемента. Поверхность горизонтальная, нерасчлененная | Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, слабо расчлененная | Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов разнога генезиса. Поверхность сильно расчлененная |
| Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Не более двух различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно (уклон не более 0,1). Мощность выдержана по простиранию. Незначительная степень неоднородности слоев по показателям свойств грунтов, закономерно изменяющихся в плане и по глубине. Скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощным слоем нескальных грунтов | Не более четырех различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием. Мощность изменяется закономерно. Существенное изменение характеристик свойств грунтов в плане или по глубине. Скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты нескальными грунтами | Более четырех различных по литологии слоев. Мощность резко изменяется. Линзовидное залегание слоев. Значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, изменяющихся в плане или по глубине. Скальные грунты имеют сильно расчлененную кровлю и перекрыты нескальными грунтами. Имеются разломы разного порядка |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом | Два и более выдержанных горизонтов подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающих напором и содержащих загрязнение | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, с неоднородным химическим составом или разнообразным загрязнением. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод и их гидравлическая связь изменяются по простиранию |
| Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений | Отсутствуют | Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов | Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов |
| Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Отсутствуют | Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов | Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов |
| Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий | Незначительные и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании | Не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений и проведение инженерно-геологических изысканий | Оказывают существенное влияние на выбор проектных решений и осложняют производство инженерно-геологических изысканий в части увеличения их состава и объемов работ |

Урупский район подвержен интенсивной водной эрозии, выраженной плоскостным и ручейковым смывом и линейной (овражной) эрозией. Здесь происходит так называемая ускоренная эрозия, которая обычно связывается с антропогенной деятельностью. Несмотря на большое практическое значение, данные по величинам количественных соотношений ускоренной и естественной эрозии пока не получены. Наблюдения на длительно распаханных участках свидетельствуют о том, что интенсивность ускоренной эрозии существенно меняется в зависимости от колебания выпадения атмосферных осадков в отдельные годы. Из этого следует вывод, что развитие оврагов в настоящее время происходит под влиянием не только антропогенной деятельности, но и естественного хода эрозионных процессов.

Наибольшую опасность для ландшафтов Урупского района представляют оползневые процессы, подтопления, паводки, оврагообразовании, что вызывает деформацию и разрушение подземных коммуникаций, ухудшение санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах. Условия и причины возникновения особо опасных природных явлений обусловлены многими факторами. Интенсивность и частота их зависит от определенных природно-климатических, геолого-геоморфологических условий и непродуманной хозяйственной деятельности.

Таким образом, большая часть Предгорненского сельского поселения относительно пригодна для градостроительного освоения с затратами на инженерно-геологическую подготовку.

2.5. Почвы территории

Почвы Урупского района относятся, в основном, к Кавказской горно-лугово-лесной и горно-степной провинции Кавказско-Крымской горной области. Формирование и распределение почв в горных районах подчинено закону вертикальной зональности. С увеличением высоты над уровнем моря предкавказские черноземы сменяются предгорными и горными, далее следуют горно-лесные и горно-луговые почвы.

На территории Предгорненского сельского поселения распространены горные серые, темно-серые и бурые почвы. Бурые горно-лесные почвы типичны под буковыми, дубовыми, грабовыми, пихтовыми, еловыми и сосновыми лесами на щебнистых продуктах выветривания плотных горных пород. В их профиле, общая мощность которого редко превышает 80 см, под лесной подстилкой (1-5см) залегает серовато-бурый гумусовый горизонт (0-15 см), содержащий от 6% до 15% гумуса.

Бурые лесные кислые почвы обычны под пихтовыми лесами. Для них характерно слабое развитие подстилки, ясно выраженный гумусовый горизонт, постепенно преходящий в горизонт с красновато-бурой и палево-желтой окраской; хорошо выражена комковато-ореховатая структура, а иногда - зернисто-ореховатая.

Бурые лесные кислые оподзоленные почвы на склонах северной экспозиции приурочены к высотам от 700-1200 – 1700 м. Эти почвы формируются под дубово-буковыми и буковыми лесами, преимущественно на глинистых сланцах, и лишь местами – на продуктах выветривания песчаников. Гранулометрический состав зависит от почвообразующей породы: на глинистых сланцах – глинистый или тяжелосуглинистый, на песчаниках – легкосуглинистый или супесчаный, на кварцевых конгломератах суглинисто-каменистый. К характерным чертам почвенного профиля относится ясно выделяющийся  оподзоленный горизонт. Почвы ненасыщенные и кислые, наибольшая кислотность проявляется в оподзоленном горизонте.

Рис. 2.5.1. Типы почв Урупского района КЧР

Серые лесные горные почвы развиты на высотах до 500-800 м. Они формируются на  –  просадочных карбонатных и некарбонатных суглинках и глинах. В почвенном покрове территории распространены черноземы трех подтипов предкавказские, горные (предгорные).

2.6. Растительный и животный мир территории муниципального образования

Значительная часть Урупского района занята лесами, представленными разнообразными породами деревьев от мягколиственных – ольхи, березы, осины до ценных твердо-лиственных и хвойных пород – дуба, бука, граба, ели, сосны, пихты, а также редко встречающегося реликтового дерева – тисса. На территории Предгорненского сельского поселения вдоль реки Большая Лаба произрастают сосновые леса. Сосна образует небольшие массивы чистых и смешанных одно-двухярусных древостоев средней продуктивности, произрастает в смеси с березой, осиной, ольхой черной, тополем, ивой.

Рис. 2.6.1 Виды растительности на территории Урупского района

Перечень растений редких видов КЧР:

1) Виды растений, находящихся под угрозой  исчезновения: Подснежник  кавказский, произрастает на Скалистом хребте; Соленантус (трубкоцветник) Биберштейн.

2) Редкие виды растений: Габлиция  тамусовидная (затененные  места); Траунштейнера шаровидная (Скалистый хребет).

3) Сокращающиеся виды растений: Косогорник недоспелколистный, Морозник кавказский, Рододендрон кавказский, Ядрышник желтоватый, Ядрышник шлемоносный, Птичемлечник лугообразный, произрастающие на Скалистом хребте; Пион узколистный, Шафран полосатый – на степных участках; Хохлатка Эммануэля – на каменистых склонах и осыпях; Шпажник черепитчатый - на лугах в сырых местах и в посевах.

На остепненных участках пойменных лугов встречаются более 30 видов млекопитающих и 25 видов птиц (с учетом пролетных). К доминантам среди млекопитающих относятся желтогорлая, полевая, лесная мыши, обычный кавказский крот, кустарниковая и обыкновенная полевки. Среди птиц, обитающих на припойменных лугах, обычны перепел, желтая трясогузка, луговой и черноголовый чекан, обыкновенная овсянка, болотная камышовка. В 2011 г. в соответствии с федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О  животном мире» и во исполнение Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2009 № 388 «О Красной книге Карачаево-Черкесской Республики» продолжается работа по научному обеспечению организации создания Красной книги Карачаево-Черкесской Республики.

Информация о наличии краснокнижных видов животных и птиц в пределах сельского поселения Предгорненское – отсутствует. В горных реках водится ручьевая форель, а в некоторых озерах – озерная форель.

2.7. Характеристика современного землепользования

Общая площадь земель сельского поселения составляет 14865,84 га, из которых основную часть территории занимают земли лесного фонда. Структура земельного фонда сельского поселения в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Структура земельного фонда Предгорненского сельского поселения

(по состоянию на 01.10.2022 г.)

| № | Категории земель | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли лесного фонда | 10170,34 | 68,4 |
| 2 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 3 | Земли населенных пунктов | 256,44 | 1,7 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 28,48 | 0,2 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4410,58 | 29,7 |
| 7 | Земли водного фонда | - | - |
| 8 | Земли запаса | - | - |
| 9 | Общая площадь территории МО | 14865,84 | 100 |

Земли населенных пунктов. Данная категория земель в сельском поселении представлены территориями 4 населенных пунктов – с. Предгорное, с. Подскальное, х. Первомайский, х. Ершов с различными видами использования, в том числе сельскохозяйственного, участками малоэтажной застройкой жилого и общественного назначения, жилой застройкой усадебного типа, озелененными территориями общего пользования, промышленными и коммунально-складскими территориями, территориями специального назначения, а также территориями улично-дорожной сети. Площадь земель населенных пунктов – составляет 256,44 га.

Земли сельскохозяйственного назначения. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят земли, как использующиеся, так и не использующиеся для сельскохозяйственного производства (пашня, сенокосы, пастбища, залежь, сады, участки личных подсобных и дачных хозяйств за чертой населенных пунктов). Земли данной категории составляют 4410,58 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. На территории планируемого сельского поселения к данным землям относятся расположенные на территории производственные объекты. Площадь земель промышленности составляет 28,48 га.

Земли особо охраняемых территорий и объектов. Земли данной категории на территории сельского поселения не выявлены.

Земли лесного фонда. Относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Лесного и Земельного кодексов. Площадь земель составляет 10170,34 га. – большая часть территории муниципального образования.

Земли водного фонда. Вопросы использования и охраны земель водного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Водного кодекса. На территории муниципального образования не выявлены.

Земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса. На территории муниципального образования не выявлены.

2.8. Минерально-сырьевые ресурсы

В планируемом муниципальном образовании минерально-сырьевые ресурсы представлены представлены общераспространенными в регионе строительными полезными ископаемыми (известняк, сырье цементное).

В относительной близости от Предгорненского сельского поселения находится Большелабинское месторождение каменного угля в среднем течении реки Большая Лаба, в 18 км от с. Курджиново).

Пласты каменного угля приурочены к песчано-глинистым породам верхней части среднего карбона. В угленосной свите выявлены 74 прослоя угля, мощность которых варьирует от первых см до 2 м. Ориентировочная величина запасов 10 млн. тонн.

Также в сельском поселении имеются значительные запасы питьевых вод высокого качества в долине реки Большая Лаба. Подрусловые воды реки не содержат каких-либо вредных и токсичных компонентов  характеризуются стабильным химическим составом, очень малой минерализацией, по основным показателям макроинного и микрокомпонетного химического состава соответствуют первой категории качества.

На территории Предгорненского сельского поселения расположен участок проявления Гулькина балка (гипсы).

Таблица 2.8.1

Участок проявления Гулькина балка

| Номер точки | Северная широта |  |  | Восточная долготы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град. | Мин. | Сек. | Град. | Мин. | Сек. |  |
| 1 | 44 | 08 | 16.7411 | 040 | 54 |  | 29.0911 |
| 2 | 44 | 08 | 36.7415 | 040 | 54 |  | 29.0906 |
| 3 | 44 | 08 | 35.7416 | 040 | 54 |  | 39.0908 |
| 4 | 44 | 08 | 40.7420 | 040 | 54 |  | 59.0909 |
| 5 | 44 | 08 | 36.7421 | 040 | 55 |  | 12.0912 |
| 6 | 44 | 08 | 33.7423 | 040 | 55 |  | 29.0916 |
| 7 | 44 | 08 | 34.7424 | 040 | 55 |  | 39.0917 |
| 8 | 44 | 08 | 31.7426 | 040 | 55 |  | 54.0920 |
| 9 | 44 | 08 | 20.7422 | 040 | 55 |  | 41.0921 |
| 10 | 44 | 08 | 22.7422 | 040 | 55 |  | 39.0920 |
| 11 | 44 | 08 | 28.7424 | 040 | 55 |  | 41.0919 |
| 12 | 44 | 08 | 31.7422 | 040 | 55 |  | 26.0916 |
| 13 | 44 | 08 | 21.7420 | 040 | 55 |  | 22.0918 |
| 14 | 44 | 08 | 22.7418 | 040 | 55 |  | 07.0915 |
| 15 | 44 | 08 | 17.7415 | 040 | 54 |  | 57.0915 |
| 16 | 44 | 08 | 17.7415 | 040 | 54 |  | 57.0915 |
| 17 | 44 | 08 | 17.7415 | 040 | 54 |  | 57.0915 |

Выводы:

- В геоморфологическом отношении территория поселения принадлежит к горно-складчатой системе Большого Кавказа. Территория Предгорненского сельского поселения относится к Скалистому хребту. Так же для территории сельского поселения характерна Северо-Юрская депрессия с высотами до 1000 м. Рельеф ее выработан в песчано-глинистых отложениях юрского возраста, отличается мягкими очертаниями и небольшими превышениями (размах высот 300-500 м).

- Большая часть муниципального образования Предгорненское сельское поселение относительно пригодна для градостроительного освоения с затратами на инженерно-геологическую подготовку.

- Основную часть территории сельского поселения занимают лесного фонда (68,4 %).

- В планируемом муниципальном образовании минерально-сырьевые ресурсы представлены общераспространенными в регионе строительными полезными ископаемыми (известняк, сырье цементное). Также в сельском поселении имеются значительные запасы питьевых вод высокого качества в долине реки Большая Лаба.

# РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. ВНЕШНИЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СВЯЗИ

## 3.1. Положение муниципального образования в системе расселения Урупского района и Карачаево-Черкесской Республики

Система расселения (система поселений, населенных мест) – естественно образуемая или целенаправленно формируемая сеть поселений, объединенных в единое целое на основе оптимизации пространственных, экономических, социальных и других связей.

Планировочная структура любой территории состоит из двух каркасов – природного и антропогенного. Природный каркас составляют неизмененные и слабоизмененные человеком территории. Антропогенный каркас формируется основными планировочными осями (транспортные пути и инженерные коммуникации), планировочными узлами (населенными пунктами) и прочими территориями антропогенного воздействия (площадки разработки полезных ископаемых и т.п.). Планировочные оси и центры могут быть основными и второстепенными, формирующимися и деградирующими.

Планировочная структура Карачаево-Черкесской Республики принимается в соответствии с документами территориального планирования вышестоящего уровня – Схемой территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и Схемой территориального планирования Урупского района Карачаево-Черкесской Республики.

В основе пространственной формирования системы расселения Карачаево-Черкесской Республики – сочетание линейных форм расселения горных ущелий и долин крупных рек (южная и центральная часть региона) с дисперсной формой расселения равнин.

На основе сложившихся хозяйственных, транспортных, культурно-бытовых связей на территории республики можно выделить две планировочные зоны – равнинную (г. Черкесск, Адыге-Хабльский, Прикубанский, Хабезский, Абазинский и Усть-Джегутинский районы) и горную (г. Карачаевск, Карачаевский, Зеленчукский, Малокарачаевский и Урупский районы). Центром равнинной планировочной зоны является республиканский центр – город Черкесск. Центром горной планировочной зоны является город Карачаевск.

В горной и предгорной части Урупского района сформирована линейная система расселения вдоль русел рек и по днищам долин. Её особенностью является наличие некоторой разобщённости между населёнными пунктами. Несмотря на сравнительно низкие показатели экономического развития, горная часть республики обладает значительным потенциалом для развития, прежде всего в туристско-рекреационном комплексе.

Урупский район входит в Зеленчукскую групповую систему населённых мест Карачаево-Черкесской Республики.

Зеленчукская ГСНМ (формируемая) включает в себя ст. Зеленчукскую, Преградную, Кардоникскую, Исправную, пос. Нижний Архыз (Буково) и тяготеющие к ним населённые пункты. Формирование данной ГСНМ связано с дальнейшим развитием рекреационных функций в Архызе и развитием центра ГСНМ и прилегающих станиц за счёт обслуживания курорта, как в части агропромышленного комплекса, так и сферы услуг, транспорта, мелкого ремонта и производства оборудования для курортов и т.п. В настоящее время развитие этих населённых пунктов связано, в основном, с агропромышленным комплексом.

В состав Предгорненского сельского поселения входят четыре населённых пункта – сёла Предгорное и Подскальное и хутора Ершов и Первомайский.

Площадь территории Предгорненского сельского поселения 148,9 км2, что составляет 5,4% от общей площади Урупского района. По площади территории Предгорненское сельское поселение занимает пятое место в районе, превосходя только Медногорское и Кызыл-Урупское сельские поселения.

Плотность населения на территории муниципального образования составляет 5,4 чел/км2, что почти в два раза ниже среднероссийского значения данного показателя.

Максимальное расстояние между населёнными пунктами поселения составляет около 10 км. Наиболее удалённый населённый пункт – хутор Первомайский. Расстояние от центра муниципального образования – села Предгорного – до административного центра Урупского района составляет чуть более 22 км.

Основной осью развития территории Урупского района являются речная система рек Уруп, Большая Лаба и транспортная сеть. На реке Уруп располагаются 4 населенных пункта района, на реке Большая Лаба – 10 населенных пунктов. Через центральную часть Урупского района проходит одна из первостепенных транспортных планировочных осей (автомобильная дорога регионального значения Черкесск - Майкоп).

Предгорненское сельское поселение расположено в северо-западной части Урупского района. Поселение играет второстепенную роль в системе расселения района, так как является частью линейной транспортной структуры и имеет связь с районным и республиканским центрами посредством автодороги регионального значения. В настоящее время главной транспортной планировочной осью Предгорненского сельского поселения является автомобильная дорога, пересекающая территорию муниципального образования в широтном направлении.

На территории планируемого муниципального образования располагается 4 сельский населенный пункт (всего 25 % от общего количества населенных пунктов Урупского района). Численность населения планируемого муниципального образования в начале 2022 года составляла 779 человек, т.е. средняя людность населенных пунктов муниципального образования – 195 человек (аналогичный показатель для сельских населенных пунктов Урупского района составляет 1529 человек).

Таблица 3.1.1

Характеристика системы населенных пунктов Предгорненского сельского поселения, Урупского района и Карачаево-Черкесской Республики

| № п/п | Муниципальное образование | Количество МО | Количество НП в них (с учетом городов) | В среднем на 1 сельское муниципальное образование |  | Средний размер сельского населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Населенных пунктов | Жителей |  |
| 1 | Карачаево-Черкесская Республика | 100 | 149 | 1,5 | 4698 | 3153 |
| 2 | Урупский район | 7 | 16 | 2,3 | 3494 | 1529 |
| 3 | Предгорненское сельское поселение | - | 4 | 4 | 195 | 195 |

Средняя плотность населения в планируемом Предгорненском сельском поселении составляет 5,4 чел/км2, что почти в два раза меньше, чем в среднем по Урупскому  району (8,4 чел/км2) и значительно ниже чем по КЧР (32,85 чел/км2).

Анализ структуры расселения выявил специфические закономерности и особенности, характерные для Предгорненского сельского поселения:

- территория муниципального образования заселена незначительно;

- население концентрируется в центральном населенном пункте – с. Предгорное;

- удаленность от ведущих экономических центов КЧР;

- второстепенная роль муниципального образования в Урупском районе;

- внутреннее положение.

  - Межселенное культурно-бытовое обслуживание

Система межселенного культурно-бытового обслуживания имеет важное значение для полноценного удовлетворения нужд населения в получении услуг различного уровня, формировании качественной среды поселений.

Основой системы межселенного культурно-бытового обслуживания являются сложившиеся взаимосвязи опорных центров обслуживания населения и периферийных населённых пунктов. При формировании такой системы обслуживания основой становится периодичность посещения учреждений обслуживания жителями отдельных населённых пунктов.

Первая ступень обслуживания (поселенческий, или низовой уровень) состоит из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. Такими предприятиями являются объекты торговли, общественного питания, школы, детские сады, аптеки, учреждения здравоохранения амбулаторного типа (амбулатории, ФАПы).

Система межселенного обслуживания формируется с учетом следующих факторов:

- сложившихся административно-хозяйственных, производственных, трудовых и социально-культурных связей между поселениями;

- экономического и социально-культурного потенциала поселений;

- особенностей системы расселения;

- уровня развития сети транспортных коммуникаций;

- проектной планировочной структуры.

Каждая из социально – ориентированных сфер деятельности имеет общие проблемы – неудовлетворительное техническое состояние зданий, устаревшее оборудование и оснащение, низкий уровень оплаты труда, резкое снижение притока молодых специалистов в отрасли. При этом именно деятельность этих сфер во многом определяет для частных лиц привлекательность территории для проживания и позволяет успешно, устойчиво развиваться планируемому муниципальному образованию в будущем.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в каждом населенном пункте Урупского района, принимается периодичность посещения различных учреждений.

Всего на территории Урупского района выделяется 3 ступени обслуживания:

1 ступень – состоит из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. В условиях рыночной экономии таких учреждений (например, торговых точек) будет столько, сколько будет оправдано условиями сбыта и спроса, что определит экономическую целесообразность их функционирования. В планируемом муниципальном образовании центром первой ступени является с. Предгорное.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц (театры, концертные и выставочные залы и др.), а также учреждения среднего и высшего образования, административные органы и проч.

Таблица 3.2.1

Состав основных культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания

| Виды обслуживания | Состав учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования | Эпизодического пользования |
|  | с. Предгорное | Центр района ст. Преградная | г. Черкесск |
| 1. Учреждения образования. | Средняя общеобразовательная школа | Детские дошкольные учреждения; средние общеобразовательные учебные учреждения; центры дополнительного образования. | Высшие и средние специальные учебные заведения (филиалы); Центры переподготовки кадров |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения. | фельдшерско-акушерский пункт | Центральная районная больница; Отделение скорой медицинской помощи; Районная поликлиника; Аптека; Стоматологическая поликлиника; Роддом | Межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры; Клинические, реабилитационные и консультативно - диагностические центры; Базовые поликлиники |
| 3. Учреждения культуры и искусства. | Филиал библиотеки; Дом культуры | Централизованная библиотечная система, Дом культуры | Музейно-выставочные центры; Театры; Многофункциональные культурно- зрелищные центры, концертные залы; Специализированные библиотеки, видеозалы |
| 4. Физкультурно-оздоровительные сооружения. | Стадион и спортзал (в т. ч. школьные). Спортивные площадки | Спортивный зал; спортивные объекты районного уровня | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны Детская спортивная школа олимпийского резерва; Специализированные спортивные сооружения |
| 5. Торговля и общественное питание. | Магазины товаров повседневного спроса | Магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания | Торговые комплексы; Оптовые и розничные рынки, ярмарки; Рестораны, бары и т.д. |
| 6. Учреждения бытового и коммунального обслуживания. | - | Предприятия бытового обслуживания; Гостиницы; Пожарная часть | Фабрики централизованного выполнения заказов; Оздоровительные комплексы, Гостиницы |
| 7. Административно-деловые и хозяйственные учреждения. | Администрация МО; Опорный пункт охраны порядка; Отделение связи. Почтовое отделение | Административно-управленческие организации; Банки, конторы, офисы; Отделения связи и милиции; Суд и прокуратура; Юридическая и нотариальные конторы; Жилищно-коммунальные службы | Административно-хозяйственные комплексы; Деловые банковские структуры; Дома связи и юстиции; Центральные отделения банков; отдел внутренних дел; Проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные организации |

Село Предгорное является центром первой ступени обслуживания населения сельского поселения. Определяющим фактором для отнесения населенного пункта к центру первой ступени является наличие в нём общеобразовательной школы, ФАПа, как основных объектов социокультурного обслуживания. Ввиду того, что прочие объекты первичной ступени обслуживания (такие, как объекты торговли, общественного питания, аптеки) строятся и содержатся за счёт частных инвестиций, для целей данной работы не имеет значение описание и регулирование их строительства и параметры развития сети таких учреждений.

3.3. Сведения о планах (стратегиях) и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

В соответствии с ч.5 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, «…подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (…) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса …».

При подготовке настоящего раздела были рассмотрены стратегические и программные документы, реализация которых может найти отражение в документах территориального планирования. В Генеральном плане указаны мероприятия, отраженные в указанных документах, предполагающие строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры; что касается стратегических направлений развития территории сельского поселения – рассмотрены те, которые оказывают заметное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Предгорненское сельское поселение.

3.4. Сведения о документах территориального планирования вышестоящего уровня

В соответствии с требованиями п. 7 ст. 23. Градостроительного кодекса РФ Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Документы территориального планирования федерального уровня. На момент разработки настоящего Генерального плана разработаны и утверждены следующие СТП Российской Федерации:

– Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года N 816-р).

– Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года N 1634-р).

– Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р).

– Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 384-р).

– Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р).

Мероприятия по строительству федеральных объектов трубопроводного транспорта, энергетики, высшего профессионального образования, федерального транспорта, объектов здравоохранения в границах Предгорненского сельского поселения отсутствуют.

Документы территориального планирования регионального уровня. Схема территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 2020 г. № 312 «О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30.12.2020 N 312 «Об утверждении схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики» от 1 июня 2022 года N 160.

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования Предгорненское сельское поселение были использованы материалы проекта СТП Карачаево-Черкесской Республики, опубликованные на портале ФГИС ТП (Федеральная геоинформационная система территориального планирования).

Схемой территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики мероприятия, касаемые территории Предгорненского сельского поселения не предусмотрены.

Документы территориального планирования районного уровня. Схема территориального планирования Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования Предгорненское сельское поселение были использованы материалы проекта СТП Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, опубликованные на портале ФГИС ТП.

Проектом предусматривается ряд мероприятий для планируемого сельского поселения (перечень мероприятий приведен в томе 1. Положение о территориальном планировании).

3.5 Документация по планировке территории, разработанная и утвержденная применительно к территории поселения

На момент разработки Генерального плана применительно к территории Предгорненского сельского поселения утверждена документация по планировки территории:

– Правила землепользования и застройки Предгорненское сельское поселение Урупского района Карачаево-Черкесской Республики.

# РАЗДЕЛ 4. НАСЕЛЕНИЕ

На современном этапе развития человеческий и трудовой капитал являются важнейшими ресурсами территории. Анализ демографической ситуации – одна из главнейших составляющих оценки тенденций экономического роста поселения. Возрастной, половой и национальный состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Количественная оценка тенденций состояния и использования трудовых ресурсов позволяет учитывать и определять направления повышения их эффективности. Вот почему анализ демографической ситуации – одна из главнейших составляющих прогноза тенденций экономического роста поселения.

Демографическая ситуация, сложившаяся в Преградненском сельском поселении, имеет сложный комплексный характер и негативные тенденции развития. Центральный населенный пункт муниципального образования – село Предгорное входит в группу средних сельских населенных пунктов КЧР (с численностью населения до 500 человек).

По данным на 01.01.2022 г. население планируемого поселения составляло 779 человек. Демографическая ситуация в целом стабильная, последние десятилетия в поселении чередуются периоды, для которых характерен естественный спад и миграционный отток населения.

Территория планируемого муниципального образования расположена в основной зоне расселения Карачаево-Черкесской Республики, которая включает территории центральных муниципальных образований с максимальной численностью и плотностью населения.

Рисунок 4.1. Численность населения Урупского района в разрезе

муниципальных образований

По состоянию на 01.01.2022 года удельный вес населения рассматриваемого сельского поселения  в общей численности населения Урупского района составлял порядка 3,4% (в целом по Карачаево-Черкесской Республике 0,3%), тем самым демографическая ситуация сложившаяся в поселении не играет заметной роли в общей динамике населения Урупского района.

  - Динамика численности населения

На 01.01.2022 года численность населения сельского поселения составляла 779 человек, это порядка 3,4 % от всего населения Урупского района (рисунок 4.1). В основе сложившейся в муниципальном образовании демографической ситуации лежит соотношение естественного и механического движения населения. Естественное воспроизводство населения складывается из процессов рождаемости и смертности. Механическое движение населения подразумевает под собой совокупность прибывших и выбывших мигрантов в образовании.

Таблица 4.1.1

Динамика численности населения Предгорненского сельского поселения

| МО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предгорненское сельское поселение | 810 | 817 | 817 | 814 | 812 | 801 | 798 | 789 | 795 | 1006 |

Динамика регистрируемой численности населения территории в последние годы характеризовалась сокращением. Однако, в последнее время можно говорить о формирующихся стабилизационных тенденциях в динамики численности населения.

  - Демографические и миграционные процессы

Демографическая ситуация в сельском поселении развивается под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. Для сельского поселения характерен естественный прирост и миграционный отток населения.

Естественное движение населения или его непрерывное воспроизводство, выражается в трех основных демографических процессах: рождаемости, смертности и естественного прироста населения. Общая тенденция такова, что с начала 2000-х (в России с 1993 года) начинаются процессы депопуляции (сокращение численности) населения в Урупском районе и в планируемом муниципальном образовании по трем этим показателям. В планируемом сельском поселении в последние годы наблюдается постоянная естественная убыль населения.

Таблица 4.2.1

Основные показатели естественного и механического движения населения Предгорненского сельского поселения9

| Показатель | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | человек | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| Число умерших | человек | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 12 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | 2 | - 3 | 2 | 1 | 2 | - 8 |
| Число прибывших | человек | 11 | 10 | 10 | 8 | 18 | 9 |
| Число выбывших | человек | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 17 |
| Миграционный прирост (убыль) | человек | - 4 | - 8 | - 5 | - 10 | 4 | - 8 |

За период 2013-2022 гг. численность населения Урупского сельского поселения сократилась. В 2013 году численность населения сельского поселения составляла 810 человек, на начало 2022 года численность населения сократилась до 779 человек, общий прирост составил -31 человек (3,8 % к уровню 2013 года).

Несмотря на принятые меры поддержки демографии в сельских поселениях Урупского района (реализацией мер, принимаемых по стимулированию рождаемости, осуществлением приоритетного национального проекта в здравоохранении, изменениями в структуре репродуктивного возраста населения, изменением репродуктивных установок населения или их более полной реализации (в частности, реализация отложенных рождений)) отмечается очень низкая рождаемость – 5,1 ‰ (очень низкий показатель по округу). Уровень смертности в последние годы стабилизируется и даже наблюдается незначительное снижение относительных значений.

В структуре причин смертности населения Урупского района на протяжении длительного времени преобладают болезни системы кровообращения, новообразования и так называемые неестественные (внешние) причины – несчастные случаи, отравления и травмы.

  - Этнический состав населения

В настоящее время в Предгорненском сельском поселении проживают представители более чем 10 этнических групп. В этническом отношении планируемое Предгорненское сельское поселение следует относить к полиэтничному типу: как и в Урупском районе, здесь преобладают русские – более 75 %, а также проживают карачаевцы, украинцы, черкесы, армяне, татары. В течение последних 5 лет изменения в этнической структуре не происходили.

4.4. Прогноз численности населения

Демографический прогноз имеет чрезвычайно большое значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Прогнозирование численности населения в документах территориального планирования преследует две цели. Во-первых, это прогнозирование общей численности населения объекта планирования, а также отдельных населенных пунктов, входящих в его состав. Во-вторых, это прогнозирование не только численности, но и половозрастной структуры населения.

Рождаемость, смертность и миграция, несмотря на общие тенденции, носят случайный характер и зависят от множества причин. Их количественные характеристики меняются из года в год, но, как правило, находятся в некоторых естественных границах, которые определяются с помощью анализа тенденций за последние годы. При этом как рождаемость, так и смертность с миграцией в текущем году, как правило, не зависят от их характеристик в предыдущем.

Демографический прогноз для Предгорненского сельского поселения необходимо производить с учетом следующих факторов:

– Низкие показатели рождаемости, высокие показатели смертности;

– Незначительное колебание показателей смертности и рождаемости за период 2012–2022 гг.;

– Значительное колебание показателей миграционного прироста за период 2012-2022 гг.

В качестве основной при составлении демографического прогноза использована линейная функция экстраполяции. Она применяется при допущении условия постоянного абсолютного прироста (или убыли) населения, и ее уравнение имеет следующий вид:

Nt = No (1+kt),

где Nt – численность населения через t лет; N0 – начальная численность населения; k – среднегодовой прирост населения; t – период прогнозирования.

Среднегодовой прирост населения сельского поселения с 2012 по 2042 гг. составляет -3 человека. Численность населения планируемого муниципального образования к расчетному сроку Генерального плана составит 720 человек.

Рисунок 4.4.1. Прогноз численности населения Предгорненского сельского поселения

Выводы:

- По состоянию на 01.01.2022 г. численность Предгорненского сельского поселения составляла 779 чел. (это порядка 3,2 % от всего населения Урупского района).

За период 2013-2022 гг. численность населения Предгорненского сельского поселения сократилась. В 2013 году численность населения сельского поселения составляла 810 человек, на начало 2022 года численность населения сократилась до 779 человек, общий прирост составил -31 человек (3,8 % к уровню 2013 года).

- По этническому составу территория Предгорненского сельского поселения является полиэтничной. Здесь преобладают представители русского этноса – более 75%.

- Демографический прогноз характеризуется отрицательной динамикой численности населения к расчетному сроку. Численность населения планируемого сельского поселения к расчетному сроку Генерального плана сократится до 720 человек.

# РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

БЫТОВОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов культурно-бытового обслуживания населения (образование, здравоохранение, культурное обслуживание, бытовое обслуживание, физическая культура и спорт). Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Цель проекта – удовлетворение потребности населения Предгорненского сельского поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам и нормам.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, как для местного населения, так и для гостей поселения.

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы сельского поселения производился на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяцией на среднесрочные и дальнесрочные периоды. При этом учитывались разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Предгорненского сельского поселения социальной инфраструктурой и услугами были положены:

– СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 1034/пр).

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

– Региональные нормативы градостроительного проектирования Карачаево-Черкесской Республики (утверждены).

– Нормативы градостроительного проектирования Урупского района Карачаево-Черкесской Республики (утверждены).

Генеральным планом Предгорненского сельского поселения предусматривается формирование системы мероприятий, направленных на оптимальное размещение указанных объектов социальной инфраструктуры, с целью повышения обеспечения населения социальными услугами.

5.1. Образование

Образовательная сфера – один из важнейших факторов формирования нового качества экономики и общества. Вот почему важнейшим направлением территориальных преобразований является развитие образовательной сферы поселения. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

На 01.01.2022 года систему образования Урупского сельского поселения образует 1 образовательное учреждение – средняя образовательная школа.

Дошкольное образование. Детские образовательные учреждения в планируемом МО отсутствуют.

Общее образование. Важнейшей составляющей образовательного комплекса любого муниципального образования является система школьного образования.

В планируемом муниципальном образовании сеть общеобразовательных учреждений представлена одним дневным общеобразовательным учреждением.

Таблица 5.1.2

Объекты общего образования Урупского сельского поселения

| Наименование | Адрес | Проектная мощность | Количество детей по факту (2022 г.) | Площадь объекта, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Предгорное» | КЧР, Урупский район, с. Предгорное, ул. Садовая, 40 | 198 | н/д | 2703 |

Общеобразовательные учреждения расположены в центральной части села Предгорное. Нормативный радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений составляет 500 метров. Таким образом, северные и южные территории села Предгорное испытывают напряженность в доступности к данным учреждениям.

В соответствии с положениями СП 42.13330.2016 необходим 100% охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75% охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) при обучении в одну смену.

Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования. Отличительной особенностью  системы образования сельского поселения является снижение численности школьников. Система школьного образования муниципального образования сформировалась еще в советское время, когда при проектировании сетей социально значимых учреждений закладывались другие показатели демографического развития территорий. Поэтому в настоящее время существует проблема недогруженности средней школы.

Система дополнительного образования детей – составная (вариативная) часть общего образования, содержательно мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ.

По состоянию на 01.01.2022 г. учреждения дополнительного образования детей в планируемом муниципальном образовании отсутствуют.

## 5.2. Здравоохранение

Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет изменение ряда демографических показателей. В частности, показатели смертности, младенческой и материнской смертности и продолжительности жизни тесно связаны с эффективностью функционирования учреждений здравоохранения. Вот почему в рамках проведения демографической политики и сохранения человеческого капитала особое внимание необходимо уделять сети объектов здравоохранения.

Деятельность системы здравоохранения Урупского района основывается на реализации территориальной Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Карачаево-Черкесской Республики, ежегодно утверждаемой Правительством края, федеральных и региональных целевых программ в области здравоохранения.

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории Российской Федерации медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и классифицируется по видам, условиям и форме оказания такой помощи.

К видам медицинской помощи относятся:

– Первичная медико-санитарная помощь;

– Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

– Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

– Паллиативная медицинская помощь.

В начале 2022 года лечебно-профилактические учреждения планируемого муниципального образования представлены 1 объектом здравоохранения – фельдшерско-акушерским пунктом в с.Предгорное.

Таблица 5.2.1

Характеристика лечебно–профилактических учреждений Предгорненского сельского поселения

| Наименование | Общая площадь | Мощность | Численность врачей | Численность среднего мед. персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП с. Предгорное | 66,1 м2 | 3 посещений/ смена | н/д | н/д |

На территории планируемого муниципального образования станции скорой помощи отсутствуют. Ближайшие отделения скорой помощи располагается в с. Курджиново, пгт. Медногорский.

Услуги здравоохранения более высокого уровня можно получить в центральном населенном пункте района – пгт. Медногорский, где расположена Центральная районная больница на 147 койко/мест (в которой действует отделение скорой медицинской помощи) и  стоматологическая поликлиника, ст. Преградная – поликлиника, с. Курджиново – участковая больница.

По данным Администрации Предгорненского сельского поселения, на территории муниципального образования строительство объектов здравоохранения не планируется.

5.3. Учреждения культуры

Сфера культурного обслуживания Предгорненского сельского поселения наряду с образовательной сферой и здравоохранением является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры сельского поселения.

В настоящее время сеть учреждений культуры Предгорненского сельского поселения представлена:

– сельским Домом культуры,

– библиотекой.

Структура сети учреждений культуры соответствует нормативам градостроительного проектирования для данного населенного пункта.

Таблица 5.3.1

Основные показатели функционирования учреждений культуры

Предгорненского сельского поселения

| № п/п | Наименование, местоположение | Адрес | Проектная площадь | Количество посещений | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельский Дом культуры (находится в здании СПК ПЗ «Агролаба») | с. Предгорное, ул. Шоссейная , 31 | 30 | н/д | 180 |
| 2 | Библиотека (находится в здании СПК ПЗ «Агролаба») | с. Предгорное, ул. Садовая,66 | 40 | н/д | н/д |

Фактическая мощность учреждений культуры в муниципальном образовании практически достигла проектных показателей. Степень износа инфраструктуры также высока. Таким образом, при дальнейшем проектировании развития территории следует учитывать данные проблемы и необходимость реконструкции и модернизации объектов культуры. Все объекты культуры находятся в удовлетворительном состоянии.

Сельское поселение имеет достаточно высокий уровень культурного обслуживания и развития культурной инфраструктуры. Но, тем не менее, крайне необходимо улучшение материально-технической базы культурной отрасли, замена устаревшего оборудования, достижения соответствия сети учреждений и объемов оказываемых услуг запросам населения.

5.4. Физическая культура и спорт

В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления Урупского муниципального района и Предгорненского сельского поселения.

Основу спортивного развития всего Предгорненского сельского поселения составляют общедоступные и расположенные на территории МОУ СОШ спортивные объекты. В начале 2022 года в планируемом поселении располагался 1 спортивный зал (в ведении школы).

На территории муниципального образования нет действующих спортклубов.

Главным направлением при развитии спортивной инфраструктуры в дальнейшем должна стать строительство новых комплексных спортивных сооружений, реконструкция и модернизация уже существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивная площадка, детские спортивные площадки).

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

5.5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

Организация обслуживания населения и создание стройной системы бытовых учреждений муниципального образования, позволяет удовлетворять разнообразные потребности населения при разумном использовании времени и в результате влияет на рост производительности труда. Учреждения обслуживания муниципального образования должны быть организованы в единую систему, охватывающую селитебные территории, места приложения труда и зоны массового отдыха с учетом особенностей обслуживания в каждой из этих зон и их взаимосвязи.

Производством и оказанием услуг занимаются предприятия малого и среднего бизнеса. Статистические данные по развитию сферы торговли и общественного питания в Предгорненском сельском поселении представлены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1

Характеристика платных услуг, объектов торговли и общественного питания на 2021г.

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Объекты розничной торговли и общественного питания |  |  |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | единица | 2 |
| минимаркеты | единица | 2 |
| магазины | метр квадратный | 90 |
| минимаркеты | метр квадратный | 90 |

Расчет общей потребности населения в предприятиях торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания произведен в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в части обеспеченности услугами расчет потребности произведен в соответствии с Приказом Министерства связи СССР от 27.04.1981 г. № 178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР».

Таблица 5.5.2

Прогнозные показатели обеспеченности населения Предгорненского сельского поселения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование норматива | Единица измерения | 2022 | 2027 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия торговли | – | – | – | – |
| 1.1 | Магазины, в том числе: | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | 234 | 229 | 216 |
| 1.1.1 | продовольственных товаров | 100 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | 78 | 76 | 72 |
| 1.1.2 | непродовольственных товаров | 200 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | 156 | 153 | 144 |
| 1.2 | Рыночные комплексы | 24 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | 19 | 18 | 17 |
| 2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек | 31 | 31 | 29 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек | 5 | 5 | 5 |
| 3.1 | предприятия непосредственного обслуживания населения | 4 рабочих места на 1 тыс. человек | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Предприятия коммунального обслуживания | – | – | – | – |
| 4.1 | Прачечные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек | 47 | 46 | 43 |
| 4.2 | Химчистки | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. человек | 3 | 3 | 3 |
| 4.3 | Бани | 7 мест на 1 тыс. человек | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | – | – | – | – |
| 5.1 | Отделения связи (стационарное доставочное отделение связи (почта), АТС) | поселение от 0,5 до 1,2 тыс. чел. – VI группа ОС, площадью 90 м2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | поселение от 1,2 до 2,0 тыс. чел. – V группа ОС, площадью 200 м2 | – | – | – |
|  |  | поселение от 2,0 до 3,5 тыс. чел. – IV группа ОС, площадью 350 м2 | – | – | – |
|  |  | поселение от 3,5 до 6,0 тыс. чел. – III группа ОС, площадью 440 м2 | – | – | – |
| 5.2 | Отделение банка (операционная касса) | 1 операционное место на 2 тыс. человек | – | – | – |

Ввиду того, что сфера торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания находится вне полномочий органов местного самоуправления, основной задачей Администрации Урупского муниципального района и Предгорненского сельского поселения является обеспечение условий для динамичного развития сфер торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

# РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКИ ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Анализ состояния и перспектив развития экономики поселения

Экономический потенциал территории включает в себя несколько основных факторов:

- особенности экономико-географического положения;

- обеспеченность природными ресурсами;

- производственный потенциал;

- трудовой и научно-технический потенциал.

В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, оказывать услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Территория планируемого Предгорненского сельского поселения (как составная часть Урупского района) относится к сельскохозяйственной зоне КЧР, где возделываются зерновые и овощные культуры и развито животноводство. В сельском хозяйстве занято более 20% от общей численности занятых в экономике, задействована основная часть производственных фондов.

Также одной из сфер занятости населения является малое предпринимательство.

Предгорненское сельское поселение обладает благоприятными климатическими ресурсами для выращивания ряда культур умеренного пояса и развития животноводства. Сельское хозяйство имеет овоще-мясо-молочную специализацию. Основной предпосылкой развития сельского хозяйства является земельные ресурсы.

Основное место в растениеводстве района занимает картофель и овощные культуры.

В Предгорненском сельском поселении наибольшее развитие получила стоило-пастбищная система животноводства, при которой в летний период скот содержится на естественных пастбищах, в зимний – в стационарных помещениях.

Промышленные предприятия на территории поселения отсутствуют.

Агропромышленный комплекс поселения включает ведущие отрасли  сельского хозяйства (ядро АПК), которое составляет ведущая отрасль – животноводство и ведущие формы организации производства: ООО, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Предприятия первичной переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности отсутствуют.

Важная роль в развитии экономического потенциала Предгорненского сельского поселения принадлежит малому предпринимательству, которое способно обеспечить создание новых рабочих мест, формирование оптимальной структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами.

Предпочтительным направлением деятельности для субъектов малого предпринимательства в планируемом поселении являются торговля и общественное питание, предоставление транспортных услуг. Наличие значительных с/х угодий на территории Предгорненского сельского поселения определило наличие малых предприятий занимающихся производством сельскохозяйственной продукции – крестьянско-фермерских хозяйств.

Остальные сферы малого бизнеса в муниципальном образовании выражены недостаточно, что свидетельствует о необходимости корректировки отраслевой структуры малого предпринимательства путем оказания поддержки развитию приоритетных для Предгорненского сельского поселения и Урупского района видов деятельности.

# РАЗДЕЛ 7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7.1. Анализ состояния и перспектив развития транспортной инфраструктуры поселения

Транспортно-географическое положение планируемого муниципального образования, как в региональном масштабе, так и на локальном, внутрирайонном уровне, можно назвать окраинным. Главным транспортным преимуществом территории Предгорненского сельского поселения выступает его расположение в зоне транспортной оси Черкесск – Майкоп.

Центральный населенный пункт – село Предгорное находятся в зоне получасовой доступности до районного центра.

Автодорожная сеть сельского поселения представлена проходящими через его территорию автомобильной дорогой регионального значения, а также улично-дорожной сетью населенного пункта. Автодороги федерального значения на территории сельского поселения отсутствуют.

Ближайшим аэропортом является международный аэропорт федерального значения «Минеральные Воды» (Ставропольский край, город Минеральные Воды), крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа, один из крупнейших на Юге России.

Внешние транспортные связи сельского поселения осуществляются по автомобильной дороге регионального значения «Подскальное – Преградная – Черкесск». Указанная автомобильная дорога проходит через центральную часть населенного пункта.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» все дороги, находящиеся в городских и сельских муниципальных образованиях, в 2008 г. были переданы им на баланс.

Остро стоит вопрос содержания и ремонта дорожной инфраструктуры. Требуют ремонта дороги. Средств на содержание дорог находящихся в муниципальной собственности, недостаточно.

При современном уровне развития многие автомагистральные направления трактуются как образующий фактор строительства мотелей, кемпингов, обзорных площадок, кафе, ресторанов, то есть помимо транспортной функции они осуществляют туристско-культурные функции. Применительно к территории Предгорненского сельского поселения речь идет об перспективных объектах придорожного сервиса, которые помимо предприятий торговли и общепита может включать и СТО, АЗС.

# РАЗДЕЛ 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Анализ состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры поселения

Общее состояние коммунальной инфраструктуры планируемого сельского поселения характеризуются средним уровнем износа, незначительным коэффициентом полезного действия и использования мощностей, большими потерями. На протяжении последнего десятилетия капитальный ремонт, модернизация и материально-техническое обеспечение целого ряда объектов ЖКХ осуществлялось по остаточному принципу. Несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия, проблема воспроизводства основных фондов жилищно-коммунального хозяйства не решена.

Водоснабжение и водоотведение. Источниками централизованного питьевого водоснабжения на территории поселения служат подрусловые воды реки Лаба. Водопровод села Предгорное находится на балансе Предгорненского сельского поселения. Из-за повреждений накопительных резервуаров вода, минуя их, подается в распределительную сеть. Водоподготовка не производится. Территория водозабора не благоустроена и не охраняется.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

Общая протяженность водопроводов, 14,100 км, одиночное протяжение уличной водопроводной сети 1,520 км. В сельском поселении в границах населенных пунктов действует централизованная система водоснабжения, обеспечивающая население водой питьевого качества. Основным потребителем выступает население и объекты социальной инфраструктуры.

Следует отметить, что в муниципальном образовании отсутствует централизованная система канализации и водоотведения. Для своих нужд население также использует выгребные ямы. При увеличении численности населения это может представлять потенциальную экологическую проблему для поселения.

Электроснабжение. Доставку энергии потребителям Предгорненского сельского поселения обеспечивает Карачаево-Черкесским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» Урупские РЭС.

Электроснабжение потребителей Урупского района осуществляется от трех электроподстанций, обслуживаемых Опорными центрами питания являются электроподстанции, расположенные на территории Урупского района, а именно ПС 110/35/6 кВ «Преградная», ПС 110/10 кВ «Салиха», ПС 110/10 кВ «Курджиново». На подстанции «Преградная» установлено два трансформатора суммарной мощностью 50 МВА, на подстанции «Салиха» установлен один трансформатор мощностью 2,5 МВА, на подстанции «Курджиново» установлен один трансформатор мощностью 6,3 МВА.

Таблица 8.1.1

Перечень линий электропередач ВЛ–110кВ на территории

муниципального образования Предгорненское сельское поселение

| №п/п | Наименование высоковольтной линии | Протяженность общая (км) | Год ввода в эксплуатацию | Размер охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сторожевая – Преградная | 7,7 | 1961/91 | 20 |
| 22 | Преградная – Курджиново | 23,6 | 1964 | 20 |

Понижающая подстанция с 1 кВ до 380 В, линии электропередач проходят  по каждой улице населенного пункта.

В пределах границ Урупского района расположен центр питания –  ВЛ-500 «Центральная – Ингури ГЭС». Место расположения: Грузия, вблизи г. Джвари. Установленная мощность ГЭС — 1300 МВт.

Среднегодовая выработка эл. энергии -  4430 млн.кВт·ч.

Техническое состояние оборудований и сетей электрического хозяйства в муниципальном образовании удовлетворительное. В планах на перспективу потребуется своевременный ремонт и модернизация электроэнергетического оборудования в муниципальном образовании. Главным направлением должно стать снижение уровня потерь на энергосетях.

Газоснабжение и теплоснабжение. Централизованное газоснабжение в планируемом муниципальном образовании отсутствует. Для нужд населения используется сжиженный газ.

В настоящее время завершается строительство объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Сторожевая» Зеленчукского района до ст. Преградная с отводом на пгт. Медногорский Урупского района Карачаево-Черкесской Республики».

К моменту завершения строительства данного газопровода будет рассмотрен вопрос о присоединении к газовым сетям основных потребителей.

Теплоснабжение населенных пунктов Урупского сельского поселения децентрализованное, от небольшой котельной и автономных топочных.

На территории поселения расположена одна котельная в с. Предгорное, работающая на жидком топливе, которая обслуживает МКОУ СОШ с. Предгорное, административное здание, почту, дом культуры и СПК ПЗ «Агролаба».

Малоэтажная и усадебная застройка имеет автономное печное отопление. В качестве топлива используются уголь, дрова.

Оборудование котельных и сетей теплоснабжения села значительно изношено. Тепловые сети требуют реконструкции. Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы.

Связь. В настоящее время состояние и развитие связи и телекоммуникаций является одним из основных факторов развития. В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

Телефонизация Предгорненского сельского поселения осуществляется от районного узла связи, находящегося в ст. Преградная. На территории поселения располагается АТС. Общая монтируемая емкость операторов проводной связи на территории поселения составила более одной тысячи телефонных номеров, имеются свободные мощности на АТС.

На территории муниципального образования предоставляют свои услуги все ведущие сотовые операторы. Значительное распространение получило спутниковое телевидение. Охват населения вещанием федеральных каналов составляет 100%. Интернетом охвачено лишь 3 % населения.

Предприятия почтовой связи расположены в центре с. Предгорное.

# РАЗДЕЛ 9. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

9.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

При разработке данного проекта учтены положения и мероприятия по охране объектов культурного наследия в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства.

В таблице 9.1.1 приведена характеристика объектов культурного наследия федерального значения, находящихся на территории Предгорненского сельского поселения.

Таблица 9.1.1

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Предгорненского сельского поселения

| № п/п | Наименование ОКН | Местонахождение ОКН | Категория ОКН | Общая видовая принадлежность | Период сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Древние курганы | Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, с. Предгорное | Федерального значения | Памятник археологии | Дата не установлена |
| 2 | Поселение | Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, а. Ахмет-Кая, поляна | Федерального значения | Памятник археологии | III – V вв. |
| 3 | Городище Ахмет - Кая | Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, а. Ахмет-Кая, восточная окраина | Федерального значения | Памятник археологии | IX – XII вв. |
| 4 | Два поселения, прилегающие к городищу | Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, а. Ахмет-Кая | Федерального значения | Памятник археологии | VIII – XI вв. |
| 5 | Наскальные укрепления | Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, а. Ахмет-Кая | Федерального значения | Памятник археологии | V – VII вв. |
| 6 | Курганы, могильники | Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, от. п. Теплый до с. Подскального | Федерального значения | Памятник археологии | С эпохи бронзы |

9.2. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон, все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях непосредственно примыкающих к объектам культурного наследия и разрабатываемая градостроительная документация подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики. В целях сохранения памятников археологии от разрушения в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются объектами историко-культурной экспертизы.

Перечень мероприятий в сфере охраны памятников истории и культуры:

- при разработке генеральных планов и иной градостроительной документации территорий муниципальных образований, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

- провести комплекс мероприятий по дополнительному выявлению, учету, изучению объектов культурного наследия;

- разработать Проекты зон охраны объектов культурного наследия и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- согласовывать все земельные отводы в установленных границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия с региональным органом охраны культурного наследия (Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия).

- при осуществлении хозяйственной деятельности – обеспечение согласования решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и об изменении их правового режима;

- до начала проектирования и проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ получение в региональном органе охраны объектов культурного наследия заключения об отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследи;

- оформление охранного обязательства собственника или пользователя объекта культурного наследия местного (муниципального) значения;

- установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия местного (муниципального) значения;

- утверждение границ территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

РАЗДЕЛ 10. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ЛЕСНОЙ ФОНД. ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

10.1. Общий анализ экологического состояния и особенностей территории

Географическое положение и особенности ландшафтов Урупского района делают природу территории чувствительной к техногенным нагрузкам. Урупский район входит в зону с относительно стабильной экологической обстановкой.

Несмотря на отсутствие мощных источников загрязнения в пределах планируемого муниципального образования, проблема загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, продуктов питания и пищевого сырья вредными для здоровья веществами остается актуальной и в Предгорненском сельском поселении.

Не в полной мере решена проблема загрязнения окружающей природной среды в районе несанкционированных свалок. Создание транспортной сети, строительство и эксплуатация мини-предприятий, рост автотранспорта увеличивают опасность загрязнения окружающей среды и негативного воздействия на здоровье населения планируемого муниципального образования.

К основным экологическим проблемам планируемого поселения относятся:

Активизация экзогенных геологических процессов под прессом чрезмерной техногенной нагрузки: затопление и подтопление освоенных земель, разрушение берегов рек (абразия и боковая эрозия), усиление воздушной и водной эрозии почвы, активизация оползней, селей, лавин при строительстве техногенных объектов.

Загрязнение атмосферы на урбанизированных территориях и в прилежащих ландшафтах.

Неудовлетворительное качество хозяйственно-питьевых вод вследствие загрязнения водных объектов промстоками и неочищенными канализационными стоками, загрязненными ливневыми водами, сбросными водами сельскохозяйственных предприятий.

Загрязнение и захламление территории твердыми отходами производства и потребления (ТОПП), неудовлетворительное обращение с отходами на существующих полигонах ТОПП, несанкционированное размещение ТОПП на землях, представляющих хозяйственную или рекреационную ценность (стихийные свалки).

Неблагополучное состояние сельскохозяйственных угодий.

Ненадлежащее функционирование системы мониторинга состояния окружающей природной среды.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона (СЗЗ) является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В х. Ершов поселения располагается 1 объект, от которых в соответствии с действующим российским законодательством устанавливаются санитарно-защитные зоны (табл. 10.1.1).

Таблица 10.1.1

Характеристика и СЗЗ промышленных предприятий х. Ершов

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Вид деятельности | СЗЗ и класс предприятия по СанПин 2.2.1/2.1.1-1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех по розливу минеральной воды | х. Ершов | промышленное | III/100м |

Кроме промышленных предприятий негативное воздействие на состояние атмосферы в Предгорненском сельском поселении оказывают сельскохозяйственные объекты. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, размер СЗЗ для ферм крупнорогатого скота составляет:

- комплексы крупного рогатого скота – 1000 м;

- фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка – 500 м;

- фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций) – 300 м;

- хозяйства с содержанием животных до 100 голов – 100 м;

- хозяйства с содержанием животных до 50 голов – 50м.

с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, СЗЗ должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь озеленения СЗЗ следует принимать в зависимость от ширины СЗЗ предприятия.

В СЗЗ со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

10.2. Твердые коммунальные отходы

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем Предгорненского сельского поселения.

Согласно п. 18 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения отнесены вопросы:

– участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений, решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципальных районов.

Согласно п. 14 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального округа отнесены вопросы:

– участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов.

Согласно п. 14 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы:

– участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Исходя из положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ вся деятельность, связанная с обращением с твердыми коммунальными отходами на территории планируемого сельского поселения, должна осуществляться органами местного самоуправления Урупского района Карачаево-Черкесской Республики.

Существующее положение. Одой из серьезных экологических проблем республики остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов (ТКО), ликвидация накопленного экологического ущерба.

Количество образующихся в год отходов производства и потребления в республике, идущих на захоронение на собственных объектах и передаваемых для захоронения составляет порядка 527 тыс. тонн.

В республике эксплуатируется 2 полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Усть-Джегутинском районе.

Полигон ТКО МУП ЖКХ г. Усть-Джегута заполнен на 81,5%, полигон ТКО ООО «Чистый город» заполнен на 15,7%. Полигон ТКО МУП САО «САХ» г. Черкесск закрыт.

Возить отходы с удаленных населенных пунктов на эти полигоны не рентабельно. В 10 районах республики отсутствуют полигоны ТКО. Складирование бытовых отходов осуществляется на санкционированных и несанкционированных свалках, не отвечающих санитарным и экологическим нормам.

В большинстве населенных пунктов республики администрациями поселений не решены вопросы сбора и транспортировки отходов, отсутствуют контейнеры, транспорт для их вывоза. В случае наличия системы сбора ТКО количество контейнеров и периодичность их вывоза явно не достаточны. Зачастую отсутствуют огороженные контейнерные площадки. Площадок для сбора крупногабаритного мусора вообще нет. Раздельный сбор мусора отсутствует, нет оборудования для селективного сбора отходов на контейнерных площадках. Сбор биологических отходов (трупы домашних животных) специально не осуществляется. Не решен вопрос размещения строительных отходов и отходов от разборки зданий и сооружений. Крупногабаритный и строительный мусор собирается на тех же контейнерных площадках. Сбор ТКО, производимых учреждениями и организациями, осуществляется в основном самими организациями. Крупные и средние организации имеют предоставленные им специализированной организацией контейнеры и договоры с соответствующей организацией на вывоз отходов. Управляющие компании, которые отвечают за вывоз бытовых отходов, наряду со специализированными организациями, не справляются со своей задачей по вывозу мусора.

Из-за нехватки полигонов для размещения ТКО часть данных отходов размещается в местах временного складирования ТКО, организованными органами местного самоуправления, другая часть – на стихийно образованных свалках, в поймах рек, на окраинах населенных пунктов.

На территории Предгорненского сельского поселения площадки для временного размещения твердых коммунальных отходов отсутствуют.

Проблема санитарной очистки населенных пунктов, сбора, транспортировки и утилизации бытовых отходов в поселении, на протяжении ряда лет, остается актуальной.

Транспортирование ТКО в период с 2019–2026 гг. планируется на планируемый полигон ТКО в Преградненском сельском поселении (планируется к строительству).

Перспективное положение. Принципы, направления и механизмы реализации системы управления отходами на территории Карачаево-Черкесской Республики определены Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Карачаево-Черкесской Республики (утверждена распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики № 407-р от 20.09.2016 г.).

Система санитарной очистки и удаления твердых коммунальных отходов с территории Урупского сельского поселения должна предусматривать раздельный сбор, эффективное удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных отходов.

Для обеспечения должного санитарного уровня Предгорненского сельского поселения коммунальные отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными коммунальными предприятиями.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые коммунальные отходы от жилого фонда;

- твердые коммунальные отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые коммунальные отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые коммунальные отходы от предприятий торговли;

- твердые коммунальные отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Генеральным планом Предгорненского сельского поселения предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Значительной проблемой в организации системы санитарной очистки является не отсутствие технологий переработки (современные технологии позволяют переработать до 90 % от общего количества отходов), а отделение полезного сырья от остального мусора (и разделение различных компонентов). Поэтому целесообразно участие населения в организации системы селективного сбора отходов.

На территории сельского поселения следует предусмотреть организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик) в местах их образования, упорядочение и активизацию работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

В соответствии с положениями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение К) произведен расчет количества твердых коммунальных отходов и контейнеров, необходимых для сбора ТКО:

Таблица 10.2.1.

Перспективная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Предгорненского сельского поселения (общее количество ТКО, образующиеся на территории поселения)

| Численность населения, человек |  | Норматив накопления ТКО, л на чел. / год |  |  | Ежедневное накопление отходов, л (1400/365) | Необходимое количество контейнеров, 0,75 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем (1400 л) | Несортированные (1330 л) | Крупногабаритные: (70 л) |  |  |
| 2022 год | 779 | 1090600 | 10360770 | 54530 | 2988 | 4 |
| 2027 год (проект) | 764 | 1069600 | 993200 | 53480 | 2930 | 4 |
| 2042 год (проект) | 720 | 1008000 | 957600 | 50400 | 2762 | 4 |

Временное накопление твердых коммунальных отходов с территории Предгорненского сельского поселения к расчетному сроку предусматривается в 4 металлических контейнерах объемом 0,75 м3 с крышкой, которые будут размещаться на специально оборудованной площадке (в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»).

Рисунок 10.2.1. Схема (чертеж) контейнера для сбора твердых коммунальных отходов объемом 0,75 м3

Рисунок 10.2.2. Схема (чертеж) устройства группы контейнеров для селективного сбора твердых коммунальных отходов на 4 контейнера объемом 0,75 м3

Выбор участка для размещения контейнерных площадок на территории поселения осуществляется на основании функционального зонирования территории и градостроительных решений. Размещение площадок не допускается:

– на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

– во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

– в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

– рекреационных зонах;

– в местах выклинивания водоносных горизонтов;

– в границах, установленных водоохранных зон открытых водоемов.

Для предупреждения рассеивания и потерь отходов контейнерную площадку необходимо оборудовать твердым водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон), ограждение с трех сторон, допускается использование контейнеров с крышками. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. При этом контейнеров на площадке не может быть более 5.

Рисунок 10.2.3. План (схема) устройства контейнерных площадок для сбора ТКО

Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, а также мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м и не более 100 м, по возможности рекомендуется совмещение с инженерными сооружениями (трансформаторные подстанции, гаражи, автостоянки и пр.), ограждение, озеленение по периметру, удобные подъезды, площадки для маневрирования специализированного транспорта, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02 %. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

На контейнерной площадке может предусматриваться 10 м2 (ориентировочно) асфальтированного покрытия для сбора крупногабаритных отходов, не помещающихся в контейнер 0,75 м3 (упаковочный материал, строительные отходы, крупногабаритные бытовые приборы и т. д.).

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, осуществляется в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания данных типов отходов.

На территории рынков и торговых комплексов следует предусматривать места под размещение стационарных или мобильных пунктов приемки вторичного сырья площадью не менее 10 м2.

Запрещается сжигание растительных остатков на территории населенных пунктов сельского поселения.

## 10.3. Захоронение биологических отходов

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

В соответствии с документом «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного санитарного врача РФ.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы и реки.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

В случае значительного роста общего поголовья с/х животных на территории планируемого сельского поселения может возникнуть необходимость организации скотомогильника.

СЗЗ от скотомогильников согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м.

10.4. Оценка размещения и использования коммунальных объектов специального пользования

По данным материалов СТП Урупского района на территории Предгорненского сельского поселения расположено 3 действующих кладбища.

В пределах санитарно-защитных зон существующего кладбища располагаются участки жилой застройки.

Рисунок 11.4.1. Санитарно-защитная зона кладбища в северо-западной части            с. Подскальное

Рисунок 11.4.2. Санитарно-защитная зона кладбища в восточной части х. Ершов

В соответствии со СП 42.13330.2016, нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Необходимая нормативная обеспеченность составляет 0,71 га. Перспективные площади кладбищ необходимо рассчитывать по данным нормативам с учетом фактической численности населения сельского поселения.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ для сельских и закрытых кладбищ составляет 50 м (раздел, класс V, п.7.), для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, 10-20 га – 300 м.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000, Водным кодексом РФ.

10.5. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории – участки земной поверхности, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны, относящиеся к объектам общенационального достояния (Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).

На территории Предгорненского сельского поселения расположены 2 ООПТ регионального значения – памятники природы – пещера Рожнова (геологический) – у бывшего аула Ахмет-Кая и пещера Беш Тулпар (геологический) – таблица 10.5.1.

Таблица 10.5.1

Характеристика государственных заказников на территории Предгорненского сельского поселения

| Наименование | Категория | Уровень | Профиль | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пещера «Рожнова» | памятник природы | региональный | геологический | Пещера Рожнова находится в 4 км. к северо-востоку от с. Подскальное по левому борту долины реки Большая Лаба, в глубокой расщелине хребта Ахмет-Скала. Пещера является лабиринтом запутанных низких и узких подземных ходов, имеет несколько выходов на поверхность. Первый ведет в северную часть пещеры, второй в южную. Третий вход шириной до 4 м и высотой до 3 м принадлежит гроту, расположенному рядом с пещерой. Общая протяженность пещеры 600 м. Стены и своды пещеры обычно ровные и гладкие, имеются короткие ноздреватые сталактиты белого цвета. Пол покрыт слоем землистых наносов с обломками известняка. Растительный покров представлен остепненными лугами и зарослями кустарников. В составе остепненных лугов преобладают злаковые. Наиболее характерными ассоциациями для остепненных склонов окрестностей пещеры «Рожнова» являются кострецово-эспарцетовая, кострецово-клеверовая, гераниевая и коротконожковая. Заросли кустарников наиболее хорошо представлены в верхней части склонов. Это преимущественно боярышнико-сливовые группировки. Петрофильная растительность развита слабо. |
| Пещера Беш Тулпар | памятник природы | региональный | геологический | Пещера расположена в 5 км. северней села Подскального на северном склоне массива Ахмат-Скала. Вход приурочен к левому борту Гунькиной балки. Вход в пещеру имеет ширину до 10 м. высоту до 5 м. Из пещеры вытекает речка, с расходом воды до 15 л/сек (рис. 136). Вода сульфатная, кальциевая, минерализация до 2,2 г/л. От входа тянется полость — коридор, являющийся ложем речки, выработанный по трещине юго-восточного направления и совпадающий с направлением балки. Длина коридора 305 м, ширина от 2 до 8 м, в конце полость расширяется до 17 м, затем снова сужается до 5 м. Высота ее 1,5-2,0 м. Общая длина пещеры около километра. Пещера выработана в гипсоносных толщах титонского яруса верхней юры. Петрофильная растительность в окрестностях пещеры представлена небольшими монодоминантными ассоциациями перловника, постенницы и очитков. На каменистых и скалистых участках под пологом леса немного ниже входа в пещеру селятся представители споровых, а также некоторые представители однодольных и двудольных. Перед входом в пещеру в радиусе 40 м распространены заросли рудерального высокотравья, состоящие из крапивы с незначительным участием козлятника, окопника и ежи сборной. |

«Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30.06.2023 № 167 «О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2021 № 110 «Об утверждении Положений о памятниках природы республиканского значения Карачаево-Черкесской Республики» утверждены Положения памятников природы Карачаево-Черкесской Республики, которые определяют правовой статус, режим особой охраны, допустимые виды использования памятников природы, а также содержат сведения о площади, описание местоположения и границ памятников природы».

Рисунок 10.5.1. Памятник природы «Пещера Рожнова»

Перечень памятников природы на территории КЧР утвержден Решением Исполкома Карачаево-Черкесского областного Совета народных депутатов от 08.12.1972 г. №708.

Режим особой охраны территорий памятников природы согласно ФЗ № 33 «Об особо охраняемых природных территориях»:

1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Хозяйственное освоение территорий зачастую входит в противоречие с природоохранными функциями, поэтому при любом планирование развития системы расселения, инфраструктуры, хозяйственного освоения территории необходимо в первую очередь учитывать режимы охраны особо охраняемых природных территорий.

10.6. Лесной фонд

Лесной фонд – природно-хозяйственный объект федеральной собственности, лесных отношений, управления, использования и воспроизводства лесов, представляющий совокупность лесов, лесных и нелесных земель в границах, установленных в соответствии с лесным и земельным законодательством. К лесному фонду относятся все леса, за исключением лесов на землях обороны и городских поселений, а также древесно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, транспорта, населённых пунктов, водного фонда и иных категорий.

На территории Предгорненского сельского поселения расположены участки лесного фонда площадью 10170,34 га.

Администрация Предгорненского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики в области лесных отношений действует в соответствии с действующим законодательством: Лесном кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Общие требования пожарной безопасности в лесах устанавливает Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Общие требования санитарной безопасности в лесах устанавливает Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах».

10.7. Водные объекты общего пользования

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (статья 6).

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В пределах планируемого Предгорненского сельского поселения располагается 1 водный объект общего пользования – р. Большая Лаба. Указанный водный объект относится к категории условно «чистых»: источники загрязнения в верховьях реки отсутствуют.

В соответствии с положениями ст. 65 Водного кодекса от указанных водных объектов определены зоны с особыми условиями использования территории – водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы.

10.7.1. Охрана водных объектов

Основные требования к охране водных объектов установлены ст. 55 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом РФ и другими федеральными законами, а также правилами охраны поверхностных водных объектов и правилами охраны подземных водных объектов, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

# ГЛАВА II

АНАЛИЗ CУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Водный кодекс РФ. Ст. 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-	 СП 42.13330.2016 – «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Наличие на территории поселения ряда объектов и их использование связано с введением градостроительных ограничений и зон с особыми условиями использования территории.

На территории Предгорненского сельского поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

Таблица 11.1

Перечень зон с особыми условиями использования территорий Предгорненского сельского поселения

| Наименование зон с особыми условиями использования территорий | Наименование подзон входящих в состав зон ЗОУИТ |
| --- | --- |
| - Водоохранные зоны | Водоохранная зона |
| - Прибрежные защитные полосы | Прибрежная полоса |
| - Береговые полосы | Береговая полоса |
| - Санитарно-защитная зона | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |
| - Охранная зона инженерный коммуникаций | Охранная зона инженерный коммуникаций |
| - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
|  | Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
|  | Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
| - Зона охраны объекта культурного наследия | Защитная зона объекта культурного наследия |

## 11.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Ориентировочный размер СЗЗ определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на время проектирования и ввода в эксплуатацию объекта. в зависимости от класса опасности предприятия (всего пять классов опасности, с I по V).

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 классифицирует промышленные объекты и производства:

промышленные объекты и производства первого класса I — 1000 м;

промышленные объекты и производства второго класса II— 500 м;

промышленные объекты и производства третьего класса III— 300 м;

промышленные объекты и производства четвертого класса IV— 100 м;

промышленные объекты и производства пятого класса V— 50 м.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 классифицирует промышленные объекты и производства тепловые электрические станции, складские здания и сооружения и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Проект СЗЗ обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I—III классов опасности, и предприятия, являющиеся источниками воздействия на атмосферный воздух, но для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не устанавливает размеры СЗЗ.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Новые участки для разработки полезных ископаемых предоставляются исключительно после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель. Обязательно стимулирование совершенствования технологий производства, переработки сырья с целью уменьшения степени вредного воздействия на окружающую среду.

Животноводческие и птицеводческие комплексы, сельскохозяйственные организации, осуществляющие заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

## 11.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

Необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

Зоны охраны памятников – это территории, в границах которых обеспечивается сохранность объектов культурного наследия за счет установления охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности вокруг охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Защитные зоны объектов культурного наследия не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56_4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В границах защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

## 11.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (ст. 65 Водного Кодекса РФ).

Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров – для них ширина береговой полосы составляет 5 м.

На территории береговых полос запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км – в размере 50 м;

2) от 10-50 км – в размере 100 м;

3) от 50 км и более – в размере 200 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 60 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»).

Прибрежная полоса. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

## 11.4. Зоны затопления и подтопления

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (вместе с «Правилами определения границ зон затопления, подтопления») на Карте зон с особыми условиями использования территорий (М 1:25000) отображены границы зон затопления и подтопления. Указанные зоны нанесены информативно, на основании информации представленной Администрацией Урупского сельского поселения; в случае официального установления зон затопления и подтопления в Генеральный план сельского поселения необходимо внесение изменений в части отображения границ зон с особыми условиями использования территории – зон затопления и подтопления.

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве».

При подготовке предложений учитываются:

а) геодезические и картографические материалы, выполненные в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также данные обследований по выявлению паводкоопасных зон;

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности из фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под размещение населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;

г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ;

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ;

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе инженерно-гидрологических расчетов;

ж) параметры границ подтоплений, определенные на основе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

## 11.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

На прилегающих к водоемам и водоводам (водопроводам) хозяйственно-питьевого назначения территориях для размещения источника водоснабжения, водозаборных, водопроводных сооружений устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. В этом поясе запрещена любая деятельность, не связанная с защитой места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, включая посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- второй и третий пояса ограничений включают территорию, в пределах которой жестко ограничиваются виды деятельности, не связанные с предупреждением загрязнения воды источников водоснабжения. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, размещение складов ГСМ, АЗС, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и др. обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубки леса главного пользования.

В указанной зоне подразумевается строгая регламентация средопользования, строительства жилых домов, общежитий, универсальных развлекательных комплексов, аттракционов, тренировочных баз, спортивных школ, больниц и госпиталей общего типа, производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, на водных объектах регламентируется забор воды, водопой скота, промысловое рыболовство и строго ограничиваются все виды деятельности (кроме водоохранной), запрещенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Обязательное условие для существующих в санитарно-защитных полосах водоводов объектов – отсутствие источников загрязнения почвы и грунтовых вод. Запрещена любая застройка в пределах санитарно-защитных полос водоводов. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

Запрещена прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## 11.6. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

ГРС, газопровод. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Вышка сотовой связи.

ЛЭП. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Подстанция. Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

Транспортная инфраструктура

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

-	выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

-	размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

-	распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

-	выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально предусмотренных для указанных целей мест, согласованных с владельцами таких автомобильных дорог;

-	установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

-	установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных конструкций, могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов. В отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенных для размещения объектов дорожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных конструкций, допускается установление частных сервитутов в порядке, установленном гражданским законодательством и земельным законодательством.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль автомобильной дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним.

Инженерная инфраструктура

Для магистральных газопроводов ограничения градостроительной деятельности устанавливаются в зоне санитарных разрывов. Допускается при условии согласования организации, эксплуатирующей системы трубопроводного транспорта:

- размещать технологические постройки и сооружения;

- выполнять проезды и переезды через трассы трубопроводов, размещать стоянки автомобильного транспорта;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, содержать скот;

- выполнять мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- выполнять открытые и подземные, горные, строительные (ближе 25 м), монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

- полевые сельскохозяйственные работы разрешается производить при условии предварительного уведомления предприятия трубопроводного транспорта.

Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарный разрыв (СР) или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилых и рекреационных территорий.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Территория санитарного разрыва должна быть залужена либо использоваться как газон. Не допускается размещение каких-либо объектов, не связанных с эксплуатацией электрических сетей. Санитарный разрыв или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственных, общественно-деловых, жилых, рекреационных и прочих зон.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Подразумевается строгая регламентация средопользования, застройка и развитие инженерных инфраструктур: только на основании утвержденного в установленном порядке проектов планировки и застройки территорий.

## 11.7. Охранные зоны объектов специального пользования

Кладбище. Не допускается размещать в санитарно-защитной зоне кладбища: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и индивидуальной жилой застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Полигон ТБО. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

Не допускается размещение новых полигонов:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.

По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.

На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.

В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе: одна контрольная скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 – 2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для автотранспорта.

Скотомогильник, яма Беккари. Размещение скотомогильников (биотермических ям, биологических камер) в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

РАЗДЕЛ 12. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Раздел выполнен с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Основные задачи при разработке раздела:

- анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории республики;

- определение мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

- определение территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечение при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется с помощью перечня нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 г. № 2124 «Об утверждении требований к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1485 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Приказ МЧС России от 27.05.2003 г. № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля»;

- Приказ МЧС России, Минкомсвязи России от 31.07.2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

- Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований»;

- Приказ МЧС России, Минкомсвязи России от 31.07.2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Приказ МЧС России от 01.10.2014 г. № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;

- Приказ МЧС России от 29.07.2020 г. № 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- Приказ МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Нормативные правовые акты Карачаево-Черкесской Республики в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Закон Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2004 № 30-РЗ «О местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике».

- Закон Карачаево-Черкесской Республики от 04.05.2000 № 7-РЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.07.2021 № 160 «О Карачаево-Черкесской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 07.10.2021 № 1 «О подготовке населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и об организации обучения населения в области гражданской обороны»;

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2006 № 2 «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.07.2021 № 161 «Об утверждении положения о системах оповещения населения Карачаево-Черкесской Республики»;

- Постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21.02.2022 № 104 «О поддержании общественного порядка в чрезвычайных ситуациях на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.02.2012 № 87 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;

- Постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 10.08.2021 № 101 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2022 № 81 «Об утверждении Положения о мероприятиях по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений Карачаево-Черкесской Республики в чрезвычайных ситуациях»;

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 20 «О государственной программе «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики»;

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2021 № 91 «Об утверждении Порядка регионального государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.06.2022 № 227 «О Порядке и условиях осуществления единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального и (или) регионального характера на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

- Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2022 № 86 «Об утверждении Порядка обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики координации деятельности органов повседневного управления Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской  обороны Карачаево-Черкесской Республики), организации информационного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны»;

- Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2022 № 89 «О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 15.10.2012 № 231 «Об утверждении Положения о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карачаево-Черкесской Республики»;

- Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 16.05.2022 № 112 «О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 16.06.2009 № 96 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Карачаево-Черкесской Республике»;

- Утверждены правила охраны жизни людей на водных объектах субъекта Российской Федерации: Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 07.07.2005 № 177 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Карачаево-Черкесской Республике», с принятыми изменениями от 27.10.2005 № 324, от 12.09.2006 № 318, от 03.04.2007 № 124, от 05.02.2009 № 33, от 09.10.2009 № 358;

- Утверждены правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах: Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 27.10.2005 № 334 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Карачаево-Черкесской Республике».

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам действия (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Территория Предгорненского сельского поселения подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера. Территории, подверженные риску возникновения ЧС и потенциально опасные объекты Предгорненского сельского поселения отображены на карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Степень опасности природных и техногенных процессов, состав мероприятий по их мониторингу и предотвращению опасных явлений определяется соответствующими проектами защиты территорий, выполняемыми в соответствии с действующей нормативной базой в составе работ по планировке территории под новое строительство в населенных пунктах.

## 12.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Чрезвычайные ситуации природного характера могут быть обусловлены метеорологическими, гидрометеорологическими факторами, а также опасными геологическими процессами.

Метеорологические явления:

Заморозки. Такие опасные метеорологические явления, как заморозки (понижение температуры воздуха или почвы ниже 0°С после перехода средней суточной температуры воздуха через 15°С весной и до перехода её через 15°С осенью), могут отмечаться в Урупском муниципальном районе. Это явление очень опасно для сельского хозяйства, с заморозками может быть связано уничтожение всех посевов.

Гололёдные явления. Этим явлением наиболее широко обусловлены аварии на транспорте, с обледенением проводов могут быть связаны аварии в электросетях. Повторяемость рассматриваемого природного явления в Урупском районе составляет 1 раз в два года.

Сильные метели. Сильная метель (скорость ветра не менее 15 м/с, видимость не более 500 м и продолжительность не менее 12 часов) отмечается на территории Урупского района в среднем 1 раз в три года.

С этим явлением могут быть связаны аварии на транспорте, электросетях.

Засуха. Засуха – это опасное метеорологическое явление, обусловленное отсутствием в летнее время осадков и являющееся причиной гибели урожая. По сравнению с другими районами Карачаево-Черкесской Республики в Урупского районе засухи наблюдаются гораздо реже.

Ливни, град. К опасным метеорологическим явлениям на территории рассматриваемого могут быть отнесены сильные ливни, очень сильный дождь, град. Экстремальное количество и большая продолжительность выпадения осадков могут быть причиной чрезвычайных ситуаций. Случается, что сильные фронтальные ливни длятся от нескольких часов до суток и более с перерывами в 2-3 недели. Среднемноголетняя повторяемость таких ливней составляет 5-7 раз в год, а очень сильных дождей 1 раз в 1-2 года.

Сильные ветры. Сильному западному ветру подвержена вся территория рассматриваемого региона. Один раз в 2-3 года отмечается ветер со скоростью более 24-28 м/с, в отдельных местах его скорость достигает 30 м/с. Сильные ветры наносят большой ущерб хозяйству, особенно – сельскому, а также - населению края.

Гидрологические явления.

Затопление. Все реки рассматриваемого района имеют один весенний паводок. В это время по рекам проходит свыше 70 % стока. Сложная паводковая обстановка, вызванная резким подъёмом уровней воды в реке Большая Лаба в период таяния снегов, наложения обильных, продолжительных осадков, может сложиться во всех районах, где эти реки протекают.

При увеличении водности рек увеличивается и наполнение водохранилищ и, как следствие, увеличиваются сбросы из них. И если эти сбросы значительны по объёму, то может произойти не просто вылив воды из реки на пойму, а катастрофическое затопление близлежащих населённых пунктов.

Опасные геологические процессы. Разнообразие природных условий рассматриваемого региона предопределяет развитие на его территории различных опасных геологических процессов и явлений, с которыми может быть связан риск возникновения чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность для сооружений и населения представляют оползни, просадочность лессовых грунтов, подтопление территории и т.д. Большую значимость имеет высокая сейсмичность.

Оползнями выводятся из хозяйственного оборота многие гектары ценных земель, кроме того, крупные активные оползни могут быть причиной разрушения инженерных сооружений, представлять угрозу жизни и здоровью населения.

Просадки лессовых пород являются наиболее опасным для строительства процессом. Просадочность пород наиболее широко проявляется на востоке рассматриваемого региона, где значительная часть территории покрыта мощной (более 20 м) толщей лёссовых пород. Неравномерные осадки сооружений могут быть причиной их деформаций и даже – разрушений, а следовательно, - и чрезвычайных ситуаций.

Подтопление территории в естественных условиях увлажнения ограничивается днищами долин крупных рек, пойменными террасами реки Уруп, а также участками с близким залеганием водоупора.

В связи с повышением уровня подземных вод, связанным с эксплуатацией промышленных, гражданских, ирригационных и гидротехнических сооружений, подтопление стало одним из самых опасных для строительства процессом.

Землетрясения. Территория рассматриваемого района относится к 5-6 балльной сейсмической зоне. За счет постоянного ухудшения состояния геологической среды сейсмическая интенсивность постоянно возрастает. При низких значениях прочностных характеристик грунтов оснований сооружений даже небольшие по силе сейсмические толчки могут быть причиной деформаций и разрушений различных сооружений, а также – активизации опасных геологических процессов.

## 12.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения на территории населенных пунктов:

1) Инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, клещевым энцефалитом, COVID-19.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Требования по предупреждению возникновения и распространения инфекционных болезней среди населения, представлены в СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст.1650; 2019, № 30, ст.4134), необходимо обеспечить:

- готовность обсерваторов;

- контроль соблюдения режима изоляции в домашних условиях в течение 14 календарных дней лиц, прибывших на территорию Российской Федерации до вступления в силу настоящего Постановления;

- контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей;

- введение ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции.

Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

- вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

- контактировавших с больным COVID-2019;

- с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

- медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, – 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, – немедленно;

- находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций – при появлении симптомов респираторного заболевания.

Мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19, включают:

- мониторинг заболеваемости;

- лабораторный мониторинг (слежение за циркуляцией и распространением возбудителя);

- мониторинг напряженности иммунитета среди переболевших лиц, среди групп риска и среди всего населения;

- сбор и анализ полученной информации;

- эпидемиологическую диагностику;

- прогнозирование;

- оценку эффективности проводимых мероприятий гигиеническое воспитание населения.

2) Случаи заболевания животных бешенством – переносчиками болезни являются дикие животные;

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с постановлением Государственного Санитарного врача РФ от 18 апреля 2018 года № 30 «О дополнительных мерах, направленных на профилактику бешенства в Российской Федерации».

3) Вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

На территории Карачаево-Черкесской Республики расположены скотомогильники, которые являются потенциальными источниками инфекционной заболеваемости людей и животных.

Санитарные разрывы между сооружениями для утилизации трупов животных и птицы, сооружений консервации скотомогильников и селитебной зоной определяют в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Все скотомогильники, находящиеся на территории Российской Федерации, подлежат консервации.

Сооружение консервации скотомогильника – конструкция, обеспечивающая после окончания функционирования скотомогильника предотвращение проникновения людей к "могилам", а также предотвращение контакта содержимого скотомогильника с подземными и паводковыми водами и отсутствие контакта с внешней средой в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (например, затопления). (Меры по консервации скотомогильников представлены в п. 6.9. СП 289.1325800.2017 «Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. правила проектирования»).

В целях профилактики возникновения данных ЧС на территории Предгорненского сельского поселения осуществляются следующие превентивные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления:

1. Ежегодная вакцинация населения от инфекционных болезней;

2. Ежегодная вакцинация поголовья птицы;

5. Своевременный вывоз мусора, уборка в подъездах жилых домов;

6. Работа с населением;

7. Работа со средствами СМИ.

8. Создание запаса дезинфектантов и средств индивидуальной защиты.

Потенциальным источником чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера в поселении могут являться скотомогильники, кладбища, полигоны и склады ТКО. В сельском поселении располагается 3 кладбища. При дальнейшем градостроительном освоении территории населенного пункта необходимо учитывать тот факт, что в санитарно-защитную зону кладбищ попадает несколько участков жилой застройки.

## 12.3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Предгорненского муниципального образования:

- чрезвычайные ситуации на пожароопасных и взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на всех видах транспорта;

- чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях.

Применительно к территории Предгорненского сельского поселения чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны в первую очередь и пожаровзрывоопасными объектами, транспортом.

Химически опасные объекты отсутствуют.

Пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:

-	транспортировка природного газа;

-	хранение нефтепродуктов, спирта;

-	производство сахара, хлебной и мучной продукции, спирта.

Магистральные трубопроводы.

Наиболее потенциально опасными участками газо-, продуктопроводов являются головные и промежуточные насосные перекачивающие станции с их технологическим оборудованием, переходы через реки, а также через железные и автомобильные дороги.

Всё технологическое оборудование промышленных объектов, обеспечивающее добычу, переработку, транспортировку, хранение природного газа являются пожароопасным.

Транспорт. Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что в условиях края определяет возможность уязвимости многих населённых пунктов.

# РАЗДЕЛ 13. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СУЩЕСТВУЮЩАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Планировочная структура любой территории состоит из двух каркасов – природного и антропогенного. Природный каркас составляют неизмененные и слабоизмененные человеком территории. Антропогенный каркас формируется основными планировочными осями (транспортные пути и инженерные коммуникации), планировочными узлами (населенными пунктами) и прочими территориями антропогенного воздействия (площадки разработки полезных ископаемых и т.п.). Планировочные оси и центры могут быть основными и второстепенными, формирующимися и деградирующими.

На территории планируемого муниципального образования антропогенный каркас, представленный сельскохозяйственными угодьями, населенным пунктом и сетью дорог, преобладает над природным.

Общая площадь в административных границах Предгорненского сельского поселения составляет всего 148,9 км2.

Относительно средних показателей по КЧР территория планируемого муниципального образования в силу природных и исторических условий заселена незначительно: плотность населения составляет 5,4 человек/км2.

Система расселения Предгорненского сельского поселения включает в себя 4 элемент – центральный населенный пункт с. Предгорное, х. Ершов, х. Первомайский и с. Подскальное. Самый отдаленный населенный пункт - хутор Первомайский, находится на расстоянии более тридцати километров от административного центра и более семидесяти километров от районного центра.

13.1. Планировочная организация территории

Территорию Предгорненского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития сельского хозяйства, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Предгорненского сельского поселения. Большая часть территории муниципального образования не заселена, но освоена хозяйственной деятельностью.

Центральный населенный пункт сельского поселения – село Предгорное – является узловым населенным пунктом транспортной планировочной оси территории. Транспортно–планировочная ось «Черкесск – Майкоп» объединяет не только планируемое поселение, но и связывает территорию КЧР с субъектами-соседями первого и второго порядка – Краснодарским краем и Республикой Адыгея.

Природный планировочный каркас территории формирует река Большая Лаба (одна из основных природных планировочных осей Урупского района).

Особенности планировочной структуры населенных пунктов муниципального образования характерны для всех населенных пунктов предгорного и горного типа на Центральном Кавказе (вытянутая структура улично–дорожной сети и др.). Территории населенных пунктов отличаются компактностью. Населенные пункты функционально организованы.

Планировочная структура населенных пунктов имеет простой характер, с доминированием прямоугольной планировки. В основе её формирования положены принципы членения селитебной зоны на жилые районы (жилые кварталы). В настоящее время селитебная застройка ведется преимущественно путем заполнения свободных территорий в существующей застройке.

Организованная производственная зона в поселениях отсутствует в связи с отсутствием промышленных предприятий.

Здание культурно-бытового назначения одно, двухэтажные из кирпича: магазин, фельдшерско-акушерский пункт, администрация, дом культуры, общеобразовательная школа. Указанные объекты формируют поселковый центр с. Предгорное. Торговые точки обустроены в приспособленных зданиях.

В населенных пунктах сельского поселения нет предприятий предоставляющих услуг бытового обслуживания и недостаточно торговой площади.

Уличная сеть территории села Предгорное представлена улицами: Шоссейная, Садовая, Советская, переулками Второй, Первый, Третий.

Уличная сеть территории хутора Ершов: ул. Пролетарская, ул. Шоссейная, ул. Лесная, ул. Победы.

Уличная сеть территории села Подскальное: ул. Октябрьская, 8-е Марта, Набережная, Шоссейная, Кооперативная.

Ограничения пространственного развития планируемого поселения связаны с несколькими факторами:

– части населенных пунктов располагаются в пределах водоохранной зоны реки Большая Лаба;

– части населенных пунктов, располагающихся в пределах водоохранной зоны, подвержены различным негативным природным явлениям: подтопление, оползневые и селевые процессы.

Таким образом, у населенных пунктов сельского поселения резервными территориями развития являются:

– свободные пространства в границах населенных пунктов,

– участок земель с/х назначения в юго-восточной части с. Предгорное;

– часть с/х земель в восточной части х. Ершов.

13.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории сельского поселения произведено на основе анализа современного использования территории, характера природопользования. Зоны приоритетного функционального использования выделены с учётом следующих факторов:

- фактического использования земельного участка;

- положения элементов территории в общей пространственной системе;

- данными государственного кадастра недвижимости;

- документацией по планировке территории, разработанной применительно к территории Предгорненского сельского поселения;

- градостроительной ценности территорий;

- ограничений использования, определяемых различными природными и техногенными факторами (неблагоприятные природные условия, экологические факторы).

Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования. Границы функциональных зон отражены на карта-схеме «Карта функциональных зон поселения».

В проекте Генерального плана Предгорненского сельского поселения выделены функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона специализированной общественной застройки;

- производственная зона;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона сельскохозяйственных угодий;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона лесов;

- зона кладбищ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т. ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.), культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Также допускается размещение мини-производств, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

Для жителей многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории зон застройки индивидуальными жилыми домами принимается согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования Предгорненское сельское поселение.

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Кроме того, в общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона общественно-делового назначения формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части населенного пункта, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.

Общественно-деловые зоны запланированы в привязке к сложившимся центрам, с учётом размещения в них расчётного количества основных объектов соцкультбыта.

Предельные значения параметров земельных участков, разрешенного строительства, коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории многофункциональной общественно-деловой зоны коммерческого назначения принимается согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования Предгорненское сельское поселение.

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения административных, медицинских, научных, учебных, торговых, выставочных, спортивных и других объектов. В зоне специализированной общественной застройки допускается размещение жилых домов, гостиниц, подземных или многоэтажных гаражей.

Предельные значения параметров земельных участков, разрешенного строительства, коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории зоны специализированной общественной застройки принимается согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования Предгорненское сельское поселение.

Производственная зона предназначена для размещения промышленных объектов различных классов вредности, а также сопутствующих объектов коммунально-складского назначения. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Предельные значения параметров земельных участков, разрешенного строительства, коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории производственной зоны принимается согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования Предгорненское сельское поселение.

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования улично-дорожной сети дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименовании зоны, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2016.

Сооружения и коммуникации транспорта эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

Предельные значения параметров земельных участков, разрешенного строительства, коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории зоны транспортной инфраструктуры принимается согласно документации по планировке линейных объектов и Правил землепользования и застройки муниципального образования Предгорненское сельское поселение.

Зона сельскохозяйственного использования. Функциональная зона включает в себя территории в границах населенного пункта, занятых сенокосами, пастбищами и многолетними насаждениями (садами, виноградниками, овощными полями и т.д.).

Предельные значения параметров земельных участков, разрешенного строительства, коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории зоны сельскохозяйственного использования принимается согласно документации по планировке линейных объектов и Правил землепользования и застройки муниципального образования Предгорненское сельское поселение.

Зона сельскохозяйственных угодий предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны выделяются сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами). В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. В зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории зоны сельскохозяйственных угодий принимается согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования Предгорненское  сельское поселение.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий. Включает территории объектов сельскохозяйственного назначения, выращивания сельскохозяйственных культур, производства продукции животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории производственной зоны сельскохозяйственных предприятий принимается согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования Предгорненское сельское поселение.

Зона лесов. Выделенную зону составляют лесные территории, не относящиеся к землям лесного фонда. В пределах зоны лесов возможна организация природоохранной и рекреационной деятельности, внедрение элементов благоустройства. Запрещается размещение объектов капитального строительства.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории зоны лесов принимается согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования Предгорненское сельское поселение.

Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, объектов похоронного дела, и иных объектов, связанных с функционированием кладбища. Зона выделена с учетом необходимости размещения на территории Урупского сельского поселения в соответствии с требованиями регламентирующего законодательства комплекса городских кладбищ общей площадью 0,92 га. Проектирование кладбищ осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03. Гигиенические требования к размещению кладбищ Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». В соответствии с требованиями нормативных документов от территории кладбищ устанавливаются охранные зоны.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории зоны кладбищ принимается согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования Предгорненское сельское поселение.

13.3. Жилищный фонд

По данным администрации Преградненского сельского поселения общая площадь жилищного фонда планируемого муниципального образования в начале 2022 года составила 11,4 тыс. м2. Динамика общей площади жилищного фонда планируемого поселения характеризуется незначительным сокращением. Основной причиной сокращения площади жилого фонда является крайне низкие темпы ввода жилья в частном секторе, и полное отсутствие строительство жилья государственной формы собственности.

Жилищный фонд поселения представлен 1 категориями жилья: частной собственностью.

Основным материалом стен выступают кирпич, камень или блоковые конструкции. Степень износа большинства домов составляет от 20 до 60%. Имеет место незавершенное строительство в частном секторе.

Поселение обеспечено объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры в неполной мере. Централизованное газоснабжение и теплоснабжение населения  отсутствуют.

В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального комплекса Преградненское сельское поселение характеризуется удовлетворительным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем является недостаточное развитие или отсутствие отдельных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры (канализационной системы и системы утилизации ТКО), а так же высокий уровень износа резервуаров для водоснабжения, технологическая отсталость имеющегося оборудования.

# РАЗДЕЛ 14. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Проект генерального плана Предгорного сельского поселения предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию сельского поселения, направленных на создание условий для роста экономических и социальных показателей муниципального образования.

Предусмотренные проектом мероприятия по размещению объектов местного значения Предгорного сельского поселения в сфере инженерного и транспортного обеспечения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов поселения, в соответствии с требованиями МНГП Предгорного сельского поселения, целями социально-экономического развития Урупского района Карачаево-Черкесской Республик, а так же с учетом иных факторов, позволяющих создать комфортную среду жизнедеятельности населения поселения средствами планирования развития территории.

Решения генерального плана в части установления функциональных зон обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения объектов федерального, регионального и местного значения. Предусматривают необходимость повышения интенсивности градостроительного освоения территории, прилегающей к транспортным магистралям.

Планируемые объемы и темпы жилищного строительства обеспечивают условия для повышения доступности жилья при условии повышения средней жилищной обеспеченности, создают предпосылки для привлечения инвестиций в развитие жилищного сектора, постепенного вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилищного фонда.

Запланированные мероприятия в части развития индивидуального жилищного строительства, поспособствуют решению задач по обеспечению многодетных семей и других законодательно установленных категорий граждан земельными участками за счет достаточного объема резервируемых в этих целях территорий для размещения индивидуальной жилой застройки.

Резервирование территорий для развития общественно-деловой застройки и создания разных функциональных общественных пространств создаст условия для развития и расширения спектра гарантированных услуг, а также повысит уровень развития коммерческого сектора в сфере обслуживания.

Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части развития транспортной сети в границах муниципального образования, позволит повысить связность территорий внутри муниципального округа. Повысится уровень доступности объектов промышленности, в следствие чего повысится инвестиционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Предгорного сельского поселения позволит упорядочить сложившуюся планировочную структуру населенных пунктов, создаст условия для развития общественного транспорта.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры обеспечит повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Предгорного сельского поселения, повысит качество поставляемых для потребителей товаров и оказываемых услуг, снизит негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Развитие централизованной газораспределительной системы на территории муниципального округа позволит обеспечить бесперебойную подачу природного газа населению, коммунально-бытовым и промышленным потребителям. Газификация индивидуальной и малоэтажной застройки позволит обеспечить более высокий уровень комфорта для населения. Использование природного газа в качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных потребителей позволить сократить затраты на производство электрической и тепловой энергии, улучшить экологическую обстановку за счет снижения вредных выбросов в атмосферу по сравнению с другими видами топлива.

Развитие централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (канализации) обеспечит потребителей тепловой энергией и водой необходимого качества, повысит надежность централизованных систем тепло- водоснабжения и водоотведения (канализации) и комфортность среды проживания населения, а также позволит повысить инвестиционную привлекательность территории.

Немаловажным фактором создания благоприятных условий для жизни населения является наличие мест приложения труда и стабильный рост благосостояния жителей. Увеличение мощности объектов инженерной инфраструктуры позволит реализовать инвестиционные проекты в части развития транспортно-логистической инфраструктуры, промышленности, туристско-рекреационного комплекса, что, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих мест.

Реализация мероприятий по созданию единой непрерывной системы озеленения города, включающей зеленые массивы, парки и скверы, использующей в качестве связующих коридоров дополнительные полосы озеленения вдоль естественных водотоков и городских улиц обеспечит оздоровление городской среды: будет способствовать очищению атмосферы, регулированию микроклимата, кондиционированию воздуха, снижению уровней шума, ионизации воздуха, ветрозащите. Развитие системы зеленых насаждений, помимо перечисленных санитарно-гигиенических функций, будет благоприятно воздействовать на психоэмоциональную сферу жителей Предгорного сельского поселения.

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечит требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создаст технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Предгорного сельского поселения.

Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа комплексное развитие территории Предгорного сельского поселения представлена в виде технико-экономических показателей, сгруппированных по направлениям:

– территория муниципального округа и населенных пунктов, вошедших в его состав;

– функциональные зоны;

– показатели численности населения;

– показатели развития жилищного фонда;

– показатели развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения;

– показатели развития транспортной инфраструктуры;

– показатели развития инженерной инфраструктуры и трубопроводного транспорта;

– др.

Проектные решения генерального плана предусматривают необходимость разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития территории Предгорного сельского поселения.

# Приложение 1

Описание границ Предгорненское сельского поселения

Урупского района Карачаево-Черкесской Республики

Современные границы муниципального образования Предгорненского сельского поселения определены в соответствии с Законом КЧР от 7 декабря 2004 г. № 42-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Урупского района и наделении их соответствующим статусом»:

Современные границы муниципального образования Предгорненского СП определены в соответствии с Законом КЧР от 7 декабря 2004 г. № 42-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Урупского района и наделении их соответствующим статусом»:

Началом описания прохождения границы муниципального образования Предгорненское сельское поселение (далее по тексту настоящего приложения -муниципальное образование) является условная узловая точка 1/1, расположенная в юго-западной части муниципального образования на стыке границ Предгорненского и Курджиновского муниципальных образований Урупского района Карачаево-Черкесской Республики по смежеству с Мостовским районом Краснодарского края.

От условной узловой точки 1/1 граница муниципального образования проходит в северном направлении через вершину горы Шахан 3-й с высотной отметкой 1251,0 м над уровнем моря до узловой точки 1/2, которая расположена в 1200 м северо-восточнее скалы Церковь на стыке границ Предгорненского муниципального образования Урупского района Карачаево-Черкесской Республики по смежеству с Лабинским районом Краснодарского края.

От условной узловой точки 1/2 граница муниципального образования проходит в восточном направлении по административной границе Урупского района Карачаево-Черкесской Республики по смежеству с Краснодарским краем до горы с высотной отметкой 851,0 м над уровнем моря, далее в юго-восточном направлении до ручья, впадающего в реку Большая Лаба.

По ручью граница муниципального образования проходит в северовосточном направлении, пересекает реку Большая Лаба и в юго-восточном направлении проходит по существующей административной границе Урупского района по смежеству с Краснодарским краем и, обходя с севера гору Кучерявая, доходит до условной узловой точки 1/3, которая находится в северовосточной части муниципального образования в 1400 м восточнее реки Горнуха и 1500 м южнее села Горное Краснодарского края на стыке границ Предгорненского и Преградненского муниципальных образований Урупского района Карачаево-Черкесской Республики по смежеству с Лабинским районом Краснодарского края.

От условной узловой точки 1/3 граница муниципального образования проходит в южном направлении вдоль автодороги "Преградная - Горное" по границе Государственного лесного фонда до условной узловой точки 14, которая находится на границе Государственного лесного фонда юго-западнее вершины горы с высотной отметкой 1353,0 м над уровнем моря на стыке границ Предгорненского, Преградненского и Курджиновского муниципальных образований Урупского района.

От условной узловой точки 14 граница муниципального образования проходит общим направлением на запад по границе Государственного лесного фонда до пересечения с автомобильной дорогой "Псемен - Ершов - Первомайское".

По автомобильной дороге "Псемен - Ершов - Первомайское" граница муниципального образования проходит в южном направлении до пересечения с республиканской автомобильной дорогой "Майкоп - Карачаевск" и далее по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги "Майкоп - Карачаевск" граница проходит в западном направлении до реки Большая Лаба.

По середине реки Большая Лаба в северном направлении граница муниципального образования проходит до северной окраины хутора Ершов, поворачивает на запад и проходит по северной границе хутора Теплый, огибая его с западной стороны, выходит на автомобильную дорогу "Нижний Бескес -Подскальное - Сладкое".

По автомобильной дороге "Нижний Бескес - Подскальное - Сладкое" граница муниципального образования проходит на юг до пересечения границы с автомобильной дорогой "Подъезд к хутору Теплый" и далее по ней граница проходит в западном направлении до условной узловой точки 1/1, от которой начиналось описание прохождения границы муниципального образования.

Рисунок 1. Границы муниципальных образований расположенных в северо-западной части Урупского района

Границы населенных пунктов сельского поселения отображены на карта-схеме «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения».

Фрагмент Карта-схемы «Схема границ поселений» М 1:100000 СТП Урупского района КЧР

Рассчитано с помощью приложения «Яндекс-карты». Расстояние указано до главного административного здания соответствующего населенного пункта.

По материалам СТП Урупского района КЧР. Карта-схема «Положение Урупского района в составе Карачаево-Черкесской Республики».

По материалам СТП Урупского района КЧР. Том 2. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории, с. 10-13.

По материалам проекта СТП Урупского района КЧР

Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И. А. Иодо, Г. А. Потаев – Ростов–на–Дону: Феникс, 2008. с. 32.

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016-2022 годы. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики

На основании письма Управления по государственной охране ОКН КЧР от 06.07.2016 №384.

Показатели объемов ТКО и количества контейнеров могут быть скорректированы с учетом сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также на основе Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 6 Водного кодека от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

По материалам СТП Урупского муниципального образования Карачаево-Черкесской Республики.

Более детально вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера требуют выполнения отдельных исследований при размещении каждого объекта.

Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 16 декабря 2013 года № 65

Фрагмент Карта-схемы «Схема границ муниципальных образований» СТП КЧР М 1:200000